北 京 大 学

法学院多媒体会议及教学应用系统

招标采购项目

招 标 文 件

编号：2010[15]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一〇年五月四日

目        录

第一部分  招标公告	2

第二部分  招标文件	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	12

第一部分  招标公告

北京大学法学院拟为新建法学楼配置一套多媒体会议及教学应用系统，根据有关规定，向社会公开招标，邀请具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：多媒体会议及教学应用系统；

  - 技术规格要求：见第四部分；

  - 交货期：按合同约定；

  - 交货地点：北京大学法学院。

- 招标文件的获取：2010年5月4-7日，上午8:00-11:30，下午13:00-16:30（北京时间）。北京大学实验室与设备管理部购买招标文件，每套200元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 实地勘察现场时间：2010年5月7日下午13:45时整由设备部出发。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2010年5月14日上午9:00时前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2010年5月14日上午9:00时整。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   荆明伟  张玉祥 刘雪蕾

电话：010-62758587/62751411

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  招标文件的说明

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 招标公告

第二部分 招标文件的说明

第三部分 投标须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的、包括与本次招标设备有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装调试、培训、技术支持、维护、维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 授权

参与投标的代理商须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的        中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商或制造商针对本次招标采购的授权代理商且具有良好的商业信誉。

- 投标人需具有本次招标设备的生产、安装经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系。

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

a)	投标设备报价表；

b)	投标货物名称及规格、国别、生产厂家、设备参数、具体性能指标等；

c)	投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

d)	售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

e)	技术与商务偏离表；

f)	投标人能够给予招标人的其他优惠条件；

g)	生产、制造、安装、验收标准；

h)	投标人情况一览表；

i)	开标一览表。

- 资格证明文件：

a)	营业执照（复印件）；

b)	法人资格证明或法人代表授权书；

c)	税务登记证明（复印件）；

d)	注册资本证明（复印件）；

e)	法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

f)	投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

g)	投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

h)	投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

i)	有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

j)	投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

a)	详细的交货清单；

b)	备件清单；

c)	专用工具清单；

d)	交货时间；

e)	投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

f)	投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式6份（正本1份，副本5份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素（总分100分）：

- 技术性能：50分，投标产品的配置，性能等。

- 相关业绩：5分，投标人过去3年与本项目相同或相似的项目业绩。

- 综合商务：15分，投标人供货方案，售后服务措施等。

- 投标报价：30分。

- 中标条件

- 最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单。

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

前  言

为了将《北京大学法学院多媒体会议及教学应用系统》工程建成具有二十一世纪国内一流水平的多媒体教学及会议应用环境，北京大学对《北京大学法学院多媒体会议及教学应用系统》工程进行公开招标。欢迎国内外登记注册具有独立法人资格和相关资质齐全的公司或企业前来投标。

- 一、总体需求

《北京大学法学院多媒体会议及教学应用系统》工程是一项集网络技术、音视频技术、多媒体技术、环境控制技术、软件应用技术等于一体的信息科技系统集成工程,它不是将一些设备的简单叠加,而是将现有的、成熟的先进技术以最优性价比合理地应用到系统工程中,使竣工后的会议及教学应用环境具有智能化、现代化的综合应用系统。从而实现:

- 具有运用现代化手段进行演示教学、交互教学与数字会议的环境与条件；

- 具有运用信息技术开展远程教育、异地教学、远程会议与学术活动的环境与条件；

- 具有学员网上自主学习，提高开放办学程度和教学资源共享的环境与条件。

- 二、投标商的义务和职责

- 1．投标商应根据招标书的要求，提供优化的系统设计方案和与施工配套的管道、预埋件、管道敷设及布线图.

- 2．投标商应根据招标书的要求，提供“设备选型与技术参考”，为法学院建成一个先进的、稳定的、拓展性强的多媒体教学环境及应用系统。并对系统配置的必要性和和充分性进行阐述。

- 3．投标商如果有更好的意见和建议,可在标书中另列章节阐述。

项目总体需求

北京大学法学院是国内著名的法学院之一，为了实现将法学院新教学楼多媒体会议与教学应用系统建成国内一流、国际水准的目标，良好的规划、完备的设计和精心的系统集成相辅相成，缺一不可。

集音、视频技术、计算机技术、存储技术和通讯技术于一体的多媒体技术与智能化技术、自动化技术等的紧密结合促进了教学传媒、远程教育、综合会议等行业的巨大变革。就当前的技术发展态势而言，多媒体视听环境的应用系统包括：扩声系统、音频会议系统、远程视频会议系统、多媒体数据传输系统、多媒体显示系统、舞台灯光系统等组成，但随着对使用环境要求的不断提高，用户希望对环境中立体分布的多媒体设备实现轻松的集中控制，环境智能化集中控制系统和e-control技术作为多媒体环境应用系统的重要辅助手段，越来越多的应用到各种各样的多媒体视、听环境中来。

为了让用户更加了解以上各个系统在各种环境中的配套应用，我们要求参加投标的集成商提供基于用户目标功能的全面解决方案。

一、关于系统设计

设计理念、设计方案是系统集成的前提，也是决定多媒体应用环境系统集成的根本。

#### 1、设计理念

一个先进的多媒体应用环境的系统集成，应充分体现网络技术、音视频技术、多媒体技术、环境控制技术、系统集成技术及软硬件设计技术紧密结合的整体设计理念。它包括以下五个方面：

- 先进性与实用性

信息化时代多媒体及其相关应用技术发展迅速，新的设备不断涌现并趋于成熟，系统设计务必在满足实用性的基础上，应有一定的超前意识，选用先进的技术及设施，将整个系统的技术水平定位在一个高的层次上，以适应高的应用要求。

另一方面，在系统的设计中，应充分考虑实用性和易操作性，便于管理和维护，易于用户掌握和学习使用，系统应采用当前流行且成熟并有较多成功案例的技术装备。

- 高性能

多媒体应用环境适应于语音、数据、图像、视频等多媒体应用的要求，采用合理的拓扑结构，最大限度地利用所有设备的优势，建立一个高性能的应用系统。

- 完备性与可拓展性

系统设计系统集成要以满足用户需求为根本出发点，保证系统整体性能，能支持多系统、多用户、多分支机构的灵活接入，兼顾系统的中长期扩展，在结构、应用、管理、系统性能等各个方面适应未来多媒体应用的需要。要充分考虑到未来系统的升级扩充，随着传媒和通讯新技术的采用，配置的系统设备需要具有能够增加或连接新技术设备的能力，从而使系统在一定时限（3-5年）内保持技术不落伍。

- 产品选型与标准化

所设计的系统应是一个开放式、遵循国际国内标准的系统，与其它接入产品具有良好的互通性，产品选型必须符合国家级标准要求，系统启动快，故障恢复迅速，并具有一定地热备份功能。

- 可靠性与安全性

整体设计理念是整个系统建设的基础。方案设计与系统集成应保证系统的稳定性、安全性、可靠性和易维护性，并具有远程监督和管理能力，对系统内主要线路能实现在线监视和控制，要确保系统的正确性、数据传输的准确性，以及为防止异常情况所必须的保护性措施。

#### 2、设计方案

设计一个先进的多媒体视听应用环境，应给用户一个完整的解决方案，而不是仅仅提供单机产品的罗列组合以致造成不同产品组合在一起而引发的系统兼容性问题。所有高尚的厅堂环境设计，必须本着先进实用性、稳定可靠性、完备可托展性和标准化的目标，经过一系列认真的计算机模拟、频谱分析、建筑物理设计和最终的系统集成与测试，保证其性能指标的一致；再经设备选型的优化组合和精密的系统集成以期达到：听觉上实现建声效果好、音质优美、悦耳动听；视觉上无盲区、色彩还原好、图像清晰、传输质量稳定可靠；操作上人性化设计、智能化程度高、结构紧凑、便于掌握等目标。

设计方案是指导系统集成的蓝本，对系统的拓扑结构、系统原理、综合布线（管线路由、连接方法）接口协议、控制信令都应有明确的图示和解释。

二、关于系统集成

设计理念、设计方案是指导系统集成的蓝本，而建筑声环境因素、建筑光环境因素、设备选型因素和系统集成技术是多媒体应用环境系统集成的高度辩证的统一，也是决定多媒体应用环境系统集成效果的四要素。我们要求参加投标的集成商对下列方面予与充分考虑。

#### 1、建筑声环境因素

建筑物理因素对多媒体应用环境的影响非常关键，尤其是对音频效果起着决定性的作用，我们常说的扩声系统包含两个方面：建声条件与电声系统。建声条件指要全面考虑特定空间的声学环境条件，如：混响时间、吸音效果及隔音系数等。电声系统指要全面考虑系统配置的合理性和扬声器的选型与供声方案。

#### 2、建筑光环境因素

环境照明因素对多媒体环境的影响也是很明显的，比如：环境照度对显示系统的影像视觉效果的影响；灯光的亮度和色温对摄影图像的清晰度和色彩效果的影响等。

#### 3、设备选型因素

有了良好的设计方案，在建筑物理和环境照明都达到要求的情况下，设备选型因素也较为关键，性价比优良的设备当推首要考虑的因素。下面列举一些设备性能的品质因素：

  - 音频设备的频响范围、信噪比、扬声器的Q值等决定音频效果和语言清晰度。

  - 分辨率、对比度、亮度（ANSI流明指数）视频信噪比、压缩比和码流决定视觉频效果。

#### 4、系统集成技术

精良的设备需要优良的设计工艺和施工技术。因此，系统集成技术对多媒体环境建设也非常关键。比如：

- 音频系统中平衡与非平衡的连接技术；扬声器布局与供声方案。

- 串口（RS232、RS422、RS485）和IR技术应用在中控系统的抗干扰、可靠性与稳定性。

- 数字会议系统与中控系统操作界面的友好程度。

三、项目建设规模与目标

- 建设规模

本次招标的法学院新楼多媒体会议及教学应用系统包括视频会议室1间；多功能会议厅1间；模拟法庭1间；多媒体会议室2间；多媒体教室2间和小会议室4间。

- 目标功能

法学院新楼多媒体会议及教学应用系统应全面使用当今先进而成熟的视听、传媒和通讯技术，以网络为载体，实现从环境 (设施、装备等)、资源(学术报告、现场课件等)、到活动(教学、会议、服务等)全部信息化：各应用环境必须满足日常教学、综合会议的功能需求，视听效果良好。

项目具体内容

- 项目建设的空间环境及数量

法学院新楼多媒体会议及教学应用系统的体形特征、空间布局和数量具体如下：

| 序号 | 空间名称 | 容积（长*宽*高 /米3） | 数量 | 应用功能备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议室（三层） | 16*8*2.5 | 1 | 讨论型会议、视频会议、同声传译 |
| 2 | 多功能会议厅（一层） | 17.3*15.2*5 | 1 | 国际会议、学术报告、同声传译 |
| 3 | 模拟法庭（一层） | 19.6*15*5 | 1 | 模拟庭审、多媒体演示、综合会议 |
| 4 | 阶梯教室一（地下一层） | 16.2*15.4*3.1 | 1 | 演示型多媒体教学 |
| 5 | 阶梯教室二（地下一层） | 18.6*15.1*3.1 | 1 | 演示型多媒体教学 |
| 6 | 多媒体会议室（三层） | 17.56*7.8*2.5 | 1 | 讨论型会议、多媒体演示 |
| 7 | 多媒体会议室（四层） | 17.7*9.8*2.6 | 1 | 学术报告、会议、多媒体演示 |
| 8 | 小会议室一（二层） | 5.5*4.6*2.5 | 1 | 平板显示 |
|  | 小会议室一（二层） | 6.4*4.6*2.5 | 1 | 平板显示 |
|  | 小会议室一（二层） | 7.85*5.4*2.6 | 1 | 平板显示 |
| 9 | 小会议室一（二层） | 7.85*5.4*2.6 | 1 | 平板显示 |

- 设计依据

- 设计依据

根据国际及国内相关标准，主要的规范标准包括：

- GYJ25-86《厅堂扩声系统声学特性指标标准》

- GB25 WH01-93-86《厅堂扩声系统声学特性指标》

- GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》

- GB/T50312-2000《建筑与建筑群综合布线工程验收规范》

- GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》

- JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》

- GBJ115-87《民用企业通讯接地设计规范》

- GA/T75-94《中华人民共和国公共安全行业标准》

- （94D801）《电气线路和电气设备安装》

- GB50254-50259-96《电气装置安装工程施工及验收设计规范》

- 本工程相关基建图纸。

- 视听效果与设备配置

法学院新楼多媒体会议及教学应用系统的设备选型与配置的原则遵循先进性、完备性和可靠性相结合的原则，要求声响同步，各系统搭配和谐统一。多媒体视听环境的建筑物理参数、扩声与显示设备相关基本设备配置见表1-1、1-2。

表1-1：多媒体视听环境的建筑物理参数、扩声功率与投影设备选型参考指标

| 空间大小（M2） | 环境照度(lux) | 混响时间(s) | 扩声功率 | 屏幕尺寸（英寸） | 投影机标称亮度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50-80 | 150-300 | 0.8-1.2 | 50-100 W | 100 | 2500ANSI流明 |
| 90-150 | 150-300 | 1.0-1.5 | 80-120W | 120-150 | 4000ANSI流明 |
| 160-250 | 150-300 | 1.2-1.8 | 150-200W | 180-240 | 4000ANSI流明 |
| 160-250 | 150-300 | 1.2-1.8 | 150-200W | 双屏、120-150 | 3500ANSI流明 |
| 260-400 | 150-300 | 1.2-2.0 | 300-400W | 240-300 | 6000ANSI流明 |
| 260-400 | 150-300 | 1.2-2.0 | 300-400W | 双屏、150-180 | 4000ANSI流明 |

表1-2：多媒体视听环境的建筑物理参数、扩声功率与平板显示设备选型参考指标

| 空间大小（M2） | 环境照度(lux) | 混响时间(s) | 扩声功率 | 屏幕尺寸（英寸） | 平板显示器亮度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50-70 | 150-300 | 0.8-1.2 | 2*30W | 双屏、42英寸以上 | 优于200尼特 |
| 70-90 | 150-300 | 1.0-1.5 | 2*50W | 双屏、50英寸以上 | 优于200尼特 |
| 90-120 | 150-300 | 1.2-1.8 | 2*75W | 双屏、55英寸以上 | 优于200尼特 |
| 120-150 | 150-300 | 1.2-2.0 | 2*100W | 双屏、65英寸以上 | 优于200尼特 |

- 分项设计与目标功能

（一）视频会议室（三层，见附图）

视频会议室的容积率为：16*8*2.5立方米，使学院开展国际国内合作与交流的重要场所。其目标功能要求具有：双向视频会议功能；数字会议和同声传译功能；多媒体教学功能大屏幕显示功能和集中控制功能，将声音、数字、图形、图像、CAI等丰富的教学资源以最佳的视听效果表现出来。

- 建声条件

按混响时间1.0+/-0.2秒，隔声系数为35dB设计，声学传输特性指标不低于GB25 WH01-93-86《厅堂扩声系统声学特性指标》或GYJ25-86《厅堂扩声系统声学特性指标标准》中一级语言或二级音乐扩声的标准。

- 特别提示

根据图纸或现场情况进行设计，并按下列求选择扬声器供声方案和大屏幕显示布局。

- 立体声扬声系统,扩声功率2*75瓦。

- 显示系统：“1+2”模式的三屏显示，屏幕大小参见表1-1、1-2。

- 信号连接端口基本要求（LAN除外）

- 控制台（机柜）

弱电接口：DVI*2、VGA*4、XLR*4、PHONO*4（音频*4+视频*2）、BNC*2等。

强电接口（AC220-250V、）：10A五孔插座*3、15 A五孔插座*2。

- 设备端（大屏幕系统、同传系统、摄像机单元等）

弱电接口与强电接口至少满足系统配置要求，并考虑适量的冗余备份。

- 扬声器连接：按系统集成需要布线。

- 本系统与控制台（机柜）一体化集成

- 完全数字化的传输。

- 基本功能

- 多媒体应用功能：报告、讲座、演示、交流均可以采用图片、实物资料DVD和VCR等资源并可以通过应用网上信息及CAI资料等。

- 数字/视频大屏幕显示功能（投影机、平板显示器）

- 中央控制功能（触摸屏并能基于网络控制）。

- CATV、LAN系统接入功能。

- 立体声扩声系统。

- 双向视频会议

- 实时数字化记录与存储

- 22（21+1）单元讨论型数字会议功能和3语种（2+1）44席（包括红外旁听单元）同声传译功能。

- 设备选型与技术规格参数

特别提示：本招标书中所列的技术指标由主要技术指标和一般技术指标构成，对于主要技术指标（带“★”标记的），必须实质性满足，凡有二条或二条以上主要技术指标未满足，投标人将承担被招标人拒绝的风险。对于一般指标，凡累计10项（含10项）以上不满足技术要求的，投标人将承担被招标人拒绝的风险。

特别说明：本技术规范所列主要设备技术规格与参数并不能保证系统的完备性，投标商应根据系统集成的需要，列报相关的非常规附件、耗材、线材与接插件、相关传输软件或业主未能提供的设备器材等，投标商自行择优配置组成一完整而先进的系统。

视频会议室基本设备配置见下表：

| 序号 | 设备名称 | 系统组成或参考指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体投影机 | 4000ansi流明、1280*1024 | 1台 |  |
| 2 | 电动投影幕 | 120-150英寸 | 1套 |  |
| 3 | 全音域音箱 | 75-100瓦、88dB以上 | 2只 |  |
| 4 | AV管理中心 | 调音功能、内置功率放大器 | 1套 |  |
| 5 | 平板显示屏 | 46英寸、支持1080P、2000：1 | 2套 |  |
| 6 | RGB矩阵 | 8*8 | 1套 |  |
| 7 | AV矩阵 | 8*8 | 1套 |  |
| 8 | 高清摄像系统 |  | 1套 |  |
| 9 | 专业DVD播放机 |  | 1-2台 |  |
| 10 | 数字会议主机 | 三通道 | 1套 |  |
| 11 | 数字会代表单元 | 主席单元1，代表单元21 | 22套 | 含同传耳机 |
| 12 | 红海外旁听同传系统 | 发射（主机和辐射板）、接收系统 | 1套 | 22接收单元 |
| 13 | 红海系统充电机箱 | 40席 | 1套 |  |
| 14 | 同传系统翻译单元 | 主机、话筒与耳机 | 2套 |  |
| 15 | 集中控制系统 | 主机、触摸屏、继电器和集成套件 | 1套 | 网络型 |
| 16 | 监视器 | 20英寸、500线以上 | 1套 |  |
| 17 | 无线话筒 | 手持型、领夹型 | 2套 |  |
| 18 | 视频会议终端 | 支持高清信号、嵌入式终端 | 1套 |  |
| 19 | 模拟/数字化采集系统 | DVD级、支持直播、点播 | 1套 |  |
| 20 | 时序电源 | 16路以上 | 1套 |  |
| 21 | 线材 | 音频、视频、同传、控制、电源等 | 全套 |  |
| 22 | 接插件 | 音频、视频、DVI、同传、电源等 | 全套 |  |

产品选型的主要参数与技术规格如下：

  - 多媒体投影机 数量：1套

类型：3LCD或DLP单镜头投影系统。

★亮度输出：不低于4000ANSI流明。

★全玻璃镜头，12比特3D伽玛校正技术。电源即插即拔

★节能设置：电源消耗最大不高于285瓦；待机0.5(低)--10瓦(标准)。

散热：优于900BTU

★工作噪声：小于35dB。

★2路VGA输入

色彩系统：NTSC、PAL、SECAM。

视频分辨率：500电视线以上。

★RGB分辨率：优于1280*1024。

安装吊架及随机附件和备品应完整地提供。

  - 电动投影幕

幕基：白塑或玻珠幕。

★驱动方式：电动。

★增益：优于1.5

★屏幕尺寸：120-150英寸。

电源：220-250V/AC

★宽高比：4：3

散射视角：32

安装支架及随机附件和备品应完整地提供。

  - 平板显示器（如采用平板显示系统）数量：2套

★ 尺寸：46-51英寸

★分辨率：1080P

★对比度：10000：1

调谐系统：频率合成（100个预选频道，自动搜索）

彩色制式：NTSC/PAL/SECAM/PAL 60Hz/M-NTSC

复合视频输入：*4　RCA端子

S视频输入：*2

音频输入（视频用）*4

PC电脑输入（PC用）：*1（前）：Mini D - sub 15-pin

带HDMI接口

另配置相应显示器安装件2套

★RS-232/485串口或红外控制接口*1

  - 无线话筒：数量： 1+1套

领夹性和手持型无线话筒各一套。

★频率响应：优于70-16000Hz

★工作频率：UHF频段 600MHz--900MHz

★  信噪比：优于100dB。

★话筒类型：领夹式，频点可调。

接收方式：双接收无线话筒，

★ 可选频点：不少于100频点可调，LCD显示

调制方式：FM，接收机可显示频率。

发射功率：小于10Mw。

电流耗电：150mA

电池寿命：优于9小时

频率扫瞄功能，可寻找及设定在最佳的可使用频率上。

★总谐波失真：低于1%（10KHZ）。

  - AV环境数字控制中心  数量： 1套

规格：48KHz取样频率，24bit A/D和D/A变换

输出：8路以上可分配的母线输出。

输入：不少于4路话筒（含+48V幻像电源）；线路配置有不低于4×1 A/V切换器和3-RGB/分量，3-复合/S-视频输入；4路立体声和2路5.1环绕声输入。

功率放大器：内置160-200W+160-200W（4Ω）或80W-100W（8Ω）最大150W数字功率放大器。

  - 扬声器  数量2只

类型：二分频或三分频全音域。

★频率响应：优于70Hz-20000Hz。

★轴向灵敏度：88dB以上。

★阻抗：4-8欧姆均可。

★功率（动态）：75瓦。

  - 网络型集中控制系统 数量1套

- 采用工控级32位ARM9微处理器和LINUX操作系统，包括主机、触摸屏和电源控制器。

- ★支持一键开关机,支持计算机、笔记本、展台信号切换；

- ★支持数字/模拟展台自动识别；支持计算机、投影机、电动幕布等设备的控制；投影机、计算机断电延迟保护；支持投影机状态及用时检测；

- ★支持音量大小显示与控制，支持一键静音；

- ★支持多投影，多幕布控制；具有画面冻结和屏蔽功能；具有灯光控制功能；

- ★支持柜门检测、电锁控制、IC卡控制；

- ★4/8个10/100M网口；支持红外控制；支持设备参数远程配置、修改。

- 中控主机具有接口如下：

- ★ 音视频、VGA接口：5路视频输入、2路 视频输出（RCA 接口）；5路立体声线路输入、2路立体声线路输出（3.5mm音频接口）；2路非平衡麦克输入接口（3.5mm音频接口）；4路VGA信号 输入、3路VGA信号输出  （DB15孔接口）；

- ★ 串口、IO 接口：6路RS-232接口（1路DB9孔接口、5路RJ11接口）；1路RS-485/422接口（mini-phoenix端子）；8路通用IO接口（mini-phoenix端子）；4路继电器输出接口（mini-phoenix端子）；

- ★ 网络、红外接口：8路红外发射接口，各路红外端口独立发码，互不干扰；4/8口网络交换机 （RJ45接口）；4路可编程红外/IO(5V)输出 接口（mini-phoenix端子）；

- ★ 电源接口：1路DC12V电源输入接口；1路DC12V 电源输出接口、1路DC 5V电源输出接口（mini-phoenix端子）；

- ★ 2路USB接口；(6) 1路IP电话接口（RJ11接口）。

- 7-8英寸无线触摸屏技术参数：

- ★ 8寸可编程无线触摸屏；

- ★分辨率：800*600；多语言、多字体的文本显示；

- ★支持用户自行设计界面和字库；独有的触摸屏飘移处理技术，使界面设计更加灵活；低功耗、宽供电电压、宽温工作、高可靠性。

- 16路电源控制器技术参数：

- ★ 为多媒体中控及关联设备设备提供16路安全时序供电管理：具备过流保护和漏电保护；可控电源接路数：16路；通讯接口：RS-232/485。主要接口：(1) 1路AC 220V 输入电源；(2) 16路AC 220V 输出电源；(3) 1路RS485；(4) 1路串口通讯（RJ11接口）。

  - 多媒体控制机柜 数量：1套

投标商根据用户需求配置。

  - 数字会议与同声翻译系统  数量：1套

★译员单元（2套）：至少3个同声传译通道，该译员台备有供2个译员交替轮班工作的头戴式耳机插孔和专门的监听位置，每个译员可以选择自己的输入通道，选择扬声器输出或任意一个发射信道的输出，配置相应的译员用头戴式耳机。

★红外发射机（1套）：至少同时传输3个不同的语种通道， 辅助紧急信息输入通道 ，信道板从单元的正面插入。

★红外辐射板（2块）：电源电压范围(110-250 V，A/C.)， 电源自动接通/关闭 ，LED状态指示 ，输出功率6-10W

★红外接收机（22套）：带红外发射功能，用于同声传译系统的接收器，该接收器配有开/关切换、电压器、通道选择器/头戴式耳机插口/充电电池连接器/电源显示发光二极管以及腰带夹/旁听耳机。

★红外接收机充电箱、存储箱：可以容纳50台红外线无线接收机存储 ；方便设备存储和移动；由微处理芯片自动控制充电进程；LED状态指示； 便携式接收机充电箱；至少可以同时对50个及以上单元充电。

★数字会议主机（1套）：控制单元可连接30个以上代表单元；系统可扩展连接60个代表单元；控制单元与代表单元之间的距离可控制在150米；控制单元中内置一反馈处理电路(反馈抑制器)。4路音频输出用于扩声，可以对话筒单元编组和在操作中用话筒可关掉或衰减电平信号。控制单元内置有读/写芯片；通道模块3块，用于插入红外线发射主机，每一种语言插入一个模块；AUX输出(话筒带幻象电压或线路),可设置到MIXER或使用优先键，USB和RS232串行连接，以使连接PC和摄像机控制；整个系统连接线全部使用CAT5和RJ连接器。

★数字会议会议发言单元（主席单元1套、代表单元21套）：话筒控制面板带图形LED和芯片卡读取器；专业心型指向性话筒；每个单元内置高质量扬声器；音频信号和控制信号均为全数字信号带有语种声道选择用按键(正／逆式)的数字显示器(2位数LCD显示屏)。

★同传接收耳机：44套（6通道）

★航空箱：对以上同声翻译系统进行集中存放及便携移动。

★会议管理软件：可通过软件实现调整各单元的主席/代表设置，记录会议内容，设定会议模式，为ID卡设置与会人员信息等功能。

  - DVD视盘机 数量1套

★DVD-AUDIO采样频率：192kHz/24bit

★播放格式：DVD-AUDIO、DVD-VIDEO、DVD-RAM、VCD、SVCD、CD、CD-R、CD-RW、High MAT、WMA、MP3、JPEG

★分量视频输入（色差）：*1

★S视频输出：*1

合成视频输出：*1

2声道模拟音频输出：*1

★数码音频输出：光纤/同轴

★频率响应（CD）：优于20Hz-20000Hz

★音频信噪比：优于90dB

快速平衡搜画：100倍

  - 三可变（方位、聚焦、变焦）高清摄像系统 数量：1套

摄像系统主要用于直播会议现场制作的主要视频源及可监控信号源拾取。

- 摄像机

★成像原件：3片1/3或1/2或2/3CCD，450，000像素以上。

白平衡：自动/按键/室外（5800K）室内（3200K）。

黑平行：自动调节。

★最低照度：优于1 lux。

★水平清晰度：800线以上。

★信噪比：优于62dB。

★变焦镜头：10倍以上三可变（光圈，聚焦，变焦）。

★支持1080P和HD-SDI输出

相关电源适配器：AC220V--DC12-36V

- 云台部分

水平扫描角度：大于300度（25度/秒）。

垂直扫描角度：大于120度（20度/秒）。

工作噪声：小于NC30 dB。

控制接口：RS-232C。

点位预设：不少于20点以上。

相关电源适配器：AC220V--DC12-36 V

相关安装件

  - 现场采集与数字化实时录制发布系统  数量：1套

用于会议现场的节目采集存储。系统要求：

★录播系统的基本功能包括：多路音、视频组合录制、设置灵活；根据现场活动情况，自动控制摄像机云台，选取最佳取景范围自动跟踪教师，保证常态化教学；基于B/S架构网络播放平台，支持直播、点播、网络电视、微格教学；可以对录播机进行运行、直播、录制、上传、停止等远程操作管理；文件后期编辑制作软件操作简单，能够实现将已录制视频进行剪切、分割、合并等功能；实时采集教师画面授课的图像与声音，帧率和码流可以任意调节，输出视频可以根据用户需要形成高清晰度或低占用磁盘空间课件。

★支持录制图像以及声音的预览与监视功能。可在以任何地点，只要能够访问播放平台，即可监视录播机录制画面；

★可以跨网段视频直播、点播视频；

★录播系统本机自动生成PPT索引；

★内核采用H.264编码技术；

★支持计算机屏幕、USB摄像头、Osprey采集卡、Datapass采集卡在内的多种设备的视频输入。

★视频输入：支持4路AV或VGA同时输入，1路本机VGA屏幕捕获；

- ★采集方式：硬件；

- ★编码最高帧率：30fps；

- ★编码最高分辨率：1080i；

- ★编码最高位率：2048Kbps；

- ★远程控制：支持，可远程开、关、监控录播机；

- ★直播、点播：支持，独立B/S播放平台，可实时观看直播或点播现场视频；

- ★数据跨网段传输：支持；

- ★音视频编码技术: 视频采用H.264/音频采用PCM；

- ★视频采集码率: 64kbps - 4Mbps；

- ★音频采集码率: 8Kbps - 128Kbps；

- ★音频采样率: 22050hz 的采样率，16位的采样大小；

- ★VGA采集分辨率: 640*480---1280*1024；

- ★云台控制: RS-232/485；

- ★USB接口: 4路；

- ★串口: 1路；

- ★音频输入接口:2路；

- ★VGA接口：1路VGA接口；

- ★视频输入接口：默认2路BNC接口，1路VGA接口，可进行接口扩展。

录播系统的扩展功能：

★直播视频分流技术，同时可以满足更多网络用户的同时观看；

★广播、插播功能，可以把录播机的直播视频插播到所有安装客户端的计算机屏幕上；

★录制、直播、存储功能相互独立，互不干扰，可以形成录播机本地、异地的视频存储；

★服务器支持多网卡的负载调度，可以在一台计算机上安装多块网卡，实现多网卡的网络传输，可以做到大视频流的输入、输出；

★多分屏的播放方式，窗口大小可任意调节，任意画面可全屏播放；

★支持网上直播、点播，资源共享；

★实时压缩生成RMS格式、支持ASF等标准视频格式，无需安装插件；

★支持第三方编辑软件的课件后期编辑制作，操作简单。

  - 视频会议终端 数量：1套

★嵌入式终端；

★遵循ITU H.320/H.323和SIP标准；

★支持2Mbps速率下的H.264视频编码，做到ITU-50场（含）以上；

★支持4CIF(704x576)的图像分辨率，同时支持CIF、SIF、QCIF的分辨率；

★视频终端必须支持G.711、G.722、G.722.1、G.728和AAC-LD音频编码；

★支持H.239协议，带宽自动分配；双路视频流为动态视频流，速率不低于25帧/秒。★必须支持PAL、NTSC、SXGA（1280x1024）、XGA（1024x768）视频输出格式；

支持不低于3个摄像机以视频端子或S-Video端子的连接；

支持不低于2个（含）以上的音频输入和2个（含）以上的音频输端子的连接。

必须具备10/100MBase-T自适应的IP网络接口，支持IP自动呼叫，支持GateKeeper的管理。

★支持H.224或H.281远程摄像机（头）控制。

★支持H.235 V2/V3 DES/AES加密标准。

★视频终端必须支持H.460.18防火墙NAT等穿透功能力。

内置回声抑制、回声消除功能，并能有效配合外接音响系统抑制和消除回声。

★支持H.235接入认证功能。

★支持SNMP的网络管理，支持Web远程管理。

★视频终端应具有数字视频接口DVI，并可以支持HD高清视频。

  - RGB矩阵切换器  数量：1套

★ 输入：8路

★ 输出：8路

接口形式：15HD

阻抗（RGB）：75欧

★控制方式：RS232、手控

带宽：235MHz

★分辨率：支持640*480,800*600.1024*768,1280*1024,1600*1200

  - 音视频矩阵切换器  数量：1套

★ 输入：8路

★ 输出：8路

★ 音频格式：单声道非平衡,双声道非平衡,双声道平衡

音频信噪比：优于70dB

微分增益：0.03%

★控制方式：RS232、手控

★视频接口：BNC

音频接口：XLR或RCA

  - 时序电源： 1套

★ 12路以上电源输出

时序开启，间隔时间3秒以上

（二）、多功能厅（一层）

视频会议室的容积率为：17.3*15.2*5立方米，是学院举办国际会议、综合性会议、大型学术报告等重大活动的场所。其目标功能要求具有：数字会议和同声传译功能；多媒体教学功能大屏幕显示功能和集中控制功能，将声音、数字、图形、图像、CAI等丰富的教学资源以最佳的视听效果表现出来。

- 建声条件

按混响时间1.5+/-0.3秒，隔声系数为35dB设计，声学传输特性指标不低于GB25 WH01-93-86《厅堂扩声系统声学特性指标》或GYJ25-86《厅堂扩声系统声学特性指标标准》中一级音乐扩声的标准。

- 特别提示

根据图纸或现场情况进行设计，并按下列求选择扬声器供声方案和大屏幕显示布局。

- 立体声扬声系统。

- 显示系统：双屏显示，屏幕大小参见表1-1、1-2。

- 信号连接端口基本要求（LAN除外）

- 控制室（机房）

弱电接口：DVI（或HDMI）*4（大屏幕*2、主席台*2）、VGA*8（大屏幕*2、主席台*2）、XLR*8（主席台*8）、PHONO*8（主席台视频*4、大屏幕视频*2、主席台音频*2）、  BNC*2（主席台视频频*2）等。

强电接口（AC220-250V、）：10A五孔插座*16、15 A五孔插座*16。

- 主席台（舞台口）

弱电接口：DVI（或HDMI）*4（大屏幕*2、控制室*2）、VGA*8（大屏幕*2、控制室*2）、XLR*8（控制室*8）、PHONO*8（控制室视频*4、大屏幕视频*2、控制室音频*2）、 BNC*2（控制室视频频*2）等。

强电接口（AC220-250V、）：10A五孔插座*6、15 A五孔插座*6。

- 设备端（大屏幕系统、同传系统、摄像机单元等）

弱电接口与强电接口至少满足系统配置要求，并考虑适量的冗余备份。

- 扬声器连接：按系统集成需要布线。

- 本系统一体化集成

- 完全数字化的传输。

- 基本功能

- 多媒体应用功能：报告、讲座、演示、交流均可以采用图片、实物资料DVD和VCR等资源并可以通过应用网上信息及CAI资料等。

- 数字/视频大屏幕显示功能（投影机、平板显示器）

- 中央控制功能（触摸屏并能基于网络控制）。

- CATV、LAN系统接入功能。

- 立体声扩声系统。

- 实时数字化记录与存储

- 8（7+1）单元讨论型数字会议功能和5+1语种、100席红外旁听单元的同声传译功能。

- 设备选型与技术规格参数

特别提示：本招标书中所列的技术指标由主要技术指标和一般技术指标构成，对于主要技术指标（带“★”标记的），必须实质性满足，凡有二条或二条以上主要技术指标未满足，投标人将承担被招标人拒绝的风险。对于一般指标，凡累计10项（含10项）以上不满足技术要求的，投标人将承担被招标人拒绝的风险。

特别说明：本技术规范所列主要设备技术规格与参数并不能保证系统的完备性，投标商应根据系统集成的需要，列报相关的非常规附件、耗材、线材与接插件、相关传输软件或业主未能提供的设备器材等，投标商自行择优配置组成一完整而先进的系统。

多功能厅基本设备配置见下表：

| 序号 | 设备名称 | 系统组成或参考指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体投影机 | 6000ansi流明、1280*1024 | 2台 |  |
| 2 | 电动投影幕 | 180-200英寸 | 2套 |  |
| 3 | 平板显示系统 | 46-51英寸、用于主席台返送 | 2套 |  |
| 4 | 专业级调音台 | 24-32路、8编组、四段均衡 | 1台 |  |
| 5 | 数字音频处理器 | 均衡、压限、激励等功能 | 1套 |  |
| 6 | 反馈抑制器 |  | 1台 |  |
| 7 | 全音域主扩音箱 | 300-400瓦；12寸低音单元，99dB以上 | 2只 |  |
| 8 | 全音域返送音箱 | 150-200瓦；6-10寸低音单元，95dB以上 | 2只 |  |
| 9 | 全音域辅助音箱 | 150-200瓦；6-10寸低音单元，95dB以上 | 2只 |  |
| 10 | 超低频音箱 | 350-400瓦；15寸低音单元，105dB以上 | 2只 |  |
| 11 | 功率放大器 | 20-20000Hz,100dB以上 | 4台 |  |
| 12 | RGB矩阵 | 8*8 | 1套 |  |
| 13 | AV矩阵 | 8*8 | 1套 |  |
| 14 | 高清摄像系统 | 三可变镜头、云台控制器、HUB、特技台 | 1套 | 三个摄像单元 |
| 15 | 特技台（Video mixer） |  | 1台 |  |
| 16 | 导播监视器 |  | 5台 |  |
| 17 | 数字录像机 |  | 1台 |  |
| 18 | 专业DVD播放机 |  | 1-2台 |  |
| 19 | 数字会议主机 | 五通道（Channel）以上 | 2套 | 1+1备份 |
| 20 | 数字会代表单元 | 主席单元1，代表单元7 | 8套 | 含同传耳机 |
| 21 | 红外旁听系统 | 发射（主机和辐射板）、接收系统 | 1套 | 100个接收单元 |
| 22 | 充电机箱 | 100席 | 1套 |  |
| 23 | 同传翻译单元 | 主机、话筒与耳机 | 2套 |  |
| 24 | 集中控制系统 | 主机、触摸屏、继电器和集成套件 | 1套 | 网络型 |
| 25 | 监视器 | 20英寸、500线以上 | 1套 |  |
| 26 | 无线话筒 | 手持型、领夹型 | 4套 | 各2套 |
| 27 | 数字化采集系统 | DVD级、支持直播、点播 | 1套 |  |
| 28 | 控制室监听系统 | 监听音箱、耳机 | 1套 | 各一 |
| 29 | 时序电源 | 16路以上 | 1套 |  |
| 30 | 线材 | 音频、视频、控制、同传、电源等 | 全套 |  |
| 31 | 接插件 | 音频、视频、DVI、同传、电源等 | 全套 |  |

产品选型的主要参数与技术规格如下：

- 多媒体投影机 数量：2套

类型：3LCD或DLP单镜头投影系统。

★亮度输出：不低于6000ANSI流明。

★全玻璃镜头，电源即插即拔

★节能设置：电源消耗最大不高于285瓦；待机0.5(低)--10瓦(标准)。

散热：优于900BTU

★工作噪声：小于35dB。

★2路VGA输入

色彩系统：NTSC、PAL、SECAM。

视频分辨率：500电视线以上。

★RGB分辨率：优于1280*1024。

安装吊架及随机附件和备品应完整地提供。

- 电动投影幕

幕基：白塑或玻珠幕。

★驱动方式：电动。

★增益：优于1.5

★屏幕尺寸：180-200英寸。

电源：220-250V/AC

★宽高比：4：3

散射视角：32

安装支架及随机附件和备品应完整地提供。

- 平板显示器（如采用平板显示系统）数量：2套

★ 尺寸：46-51英寸

★分辨率：1080P

★对比度：10000：1

调谐系统：频率合成（100个预选频道，自动搜索）

彩色制式：NTSC/PAL/SECAM/PAL 60Hz/M-NTSC

复合视频输入：*4　RCA端子

S视频输入：*2

音频输入（视频用）*4

PC电脑输入（PC用）：*1（前）：Mini D - sub 15-pin

带HDMI接口

另配置相应显示器安装件2套

★RS-232/485串口或红外控制接口*1

- 无线话筒：数量： 1+1套

领夹性和手持型无线话筒各一套。

★频率响应：优于70-16000Hz

★工作频率：UHF频段 600MHz--900MHz

★  信噪比：优于100dB。

★话筒类型：领夹式，频点可调。

接收方式：双接收无线话筒，

★ 可选频点：不少于100频点可调，LCD显示

调制方式：FM，接收机可显示频率。

发射功率：小于10Mw。

电流耗电：150mA

电池寿命：优于9小时

频率扫瞄功能，可寻找及设定在最佳的可使用频率上。

- 调音台  数量： 1+1套

★总谐波失真：低于1%（10KHZ）。

★频响范围：优于20Hz--20kHz <1dBu

★信噪比：优于105dB。

★总路数：24+4输入（至少16路话筒输入）；

★48V供电，8编组功能。

★四段均衡，推子增益为零 < 80dBu（拉下 < 90dBu）

★串音（1kHz时）

典型的推子衰减 > 80dBu

典型的辅助衰减 > 70dBu

典型的声像隔离 > 80dBu

相邻通道串音 > 80dBu

★总谐波失真+噪声（THD+N）：1kHz时 <0.006%

- 功率放大器（PA）：数量：4台

★ 频率响应：20Hz-20 kHz,

★信噪比：100dB以上。

电压增益：50x (34 dB)

阻抗：4--8欧姆。

总谐波失真：小于0.02%

★阻尼系数：20—30

输出功率：在推动相应扬声器的基础上留有50%的功率储备。

- 音箱：数量：4对8只

- 全频主扩音箱

★频率响应：优于55Hz-16kHz（±3dB）

★灵敏度：优于 99dB SPL/1W/m

阻抗：4--8欧姆。

最大输出声压级： 峰值声压125dB

动态功率：300-400瓦。

覆盖角：优于70o*70o

- 全频辅助音箱

★频率响应：优于60Hz-16kHz（±3dB）

★灵敏度：优于 95dB SPL/1W/m

阻抗：4--8欧姆。

最大输出声压级： 峰值声压125dB

动态功率：150-200瓦。

覆盖角：优于70o*70o

- 全频返送音箱

★频率响应：优于60Hz-16kHz（±3dB）

★灵敏度：优于 95dB SPL/1W/m

阻抗：4--8欧姆。

最大输出声压级： 峰值声压125dB

动态功率：150-200瓦。

覆盖角：优于70o*70o

地面仰角： 15度/45度/90度

- 超低音箱　2只

★频率响应：优于32Hz-800Hz（±3dB）

★灵敏度：优于105dB SPL/1W/m

★阻抗：4--8欧姆。

最大输出声压级： 峰值声压130dB

输出功率：350-400瓦。

- 音频处理系统或周边设备 数量;1套

★具备均衡、分频、延时、混响、激励、、压缩限幅、扩张、噪声门、解码、电平表和测试仪等众多功能。

★ 频率响应：20Hz-20 kHz,

★信噪比：100dB以上。

★总失真率：小于0.05%

音频通道24Bit

数字通道48Bit

A/D、D/A转换18Bit

- 反馈抑制器 数量；1台

双12路自动跟踪滤波器,恒定Q值滤波器可选择1/10、1/5倍频程，最高可达1/50倍频程。

★ 频率响应：20Hz-20 kHz,

★信噪比：100dB以上。

★总失真率：小于0.05%

动态范围:105 dB以上

- 网络型集中控制系统 数量1套

- 采用工控级32位ARM9微处理器和LINUX操作系统，包括主机、触摸屏和电源控制器。

- ★支持一键开关机,支持计算机、笔记本、展台信号切换；

- ★支持数字/模拟展台自动识别；支持计算机、投影机、电动幕布等设备的控制；投影机、计算机断电延迟保护；支持投影机状态及用时检测；

- ★支持音量大小显示与控制，支持一键静音；

- ★支持多投影，多幕布控制；具有画面冻结和屏蔽功能；具有灯光控制功能；

- ★支持柜门检测、电锁控制、IC卡控制；

- ★4/8个10/100M网口；支持红外控制；支持设备参数远程配置、修改。

- 中控主机具有接口如下：

- ★ 音视频、VGA接口：5路视频输入、2路 视频输出（RCA 接口）；5路立体声线路输入、2路立体声线路输出（3.5mm音频接口）；2路非平衡麦克输入接口（3.5mm音频接口）；4路VGA信号 输入、3路VGA信号输出  （DB15孔接口）；

- ★ 串口、IO 接口：6路RS-232接口（1路DB9孔接口、5路RJ11接口）；1路RS-485/422接口（mini-phoenix端子）；8路通用IO接口（mini-phoenix端子）；4路继电器输出接口（mini-phoenix端子）；

- ★ 网络、红外接口：8路红外发射接口，各路红外端口独立发码，互不干扰；4/8口网络交换机 （RJ45接口）；4路可编程红外/IO(5V)输出 接口（mini-phoenix端子）；

- ★ 电源接口：1路DC12V电源输入接口；1路DC12V 电源输出接口、1路DC 5V电源输出接口（mini-phoenix端子）；

- ★ 2路USB接口；(6) 1路IP电话接口（RJ11接口）。

- 7-8英寸无线触摸屏技术参数：

- ★ 8寸可编程无线触摸屏；

- ★分辨率：800*600；多语言、多字体的文本显示；

- ★支持用户自行设计界面和字库；独有的触摸屏飘移处理技术，使界面设计更加灵活；低功耗、宽供电电压、宽温工作、高可靠性。

- 16路电源控制器技术参数：

- ★ 为多媒体中控及关联设备设备提供16路安全时序供电管理：具备过流保护和漏电保护；可控电源接路数：16路；通讯接口：RS-232/485。主要接口：(1) 1路AC 220V 输入电源；(2) 16路AC 220V 输出电源；(3) 1路RS485；(4) 1路串口通讯（RJ11接口）。

- 多媒体控制机柜 数量：1套

投标商根据用户需求配置。

- 数字会议与同声翻译系统  数量：1套

★译员单元（2套）：至少5个同声传译通道，该译员台备有供2个译员交替轮班工作的头戴式耳机插孔和专门的监听位置，每个译员可以选择自己的输入通道，选择扬声器输出或任意一个发射信道的输出，配置相应的译员用头戴式耳机。

★红外发射机（1套）：至少同时传输5个不同的语种通道， 辅助紧急信息输入通道 ，信道板从单元的正面插入。

★红外辐射板（6块）：电源电压范围(110-250 V，A/C.)， 电源自动接通/关闭 ，LED状态指示 ，输出功率6-10W

★红外接收机（100套）：带红外发射功能，用于同声传译系统的接收器，该接收器配有开/关切换、电压器、通道选择器/头戴式耳机插口/充电电池连接器/电源显示发光二极管以及腰带夹/旁听耳机。

★红外接收机充电箱、存储箱：可以容纳100台红外线无线接收机存储 ；方便设备存储和移动；由微处理芯片自动控制充电进程；LED状态指示； 便携式接收机充电箱；至少可以同时对50个及以上单元充电。

★数字会议主机（2套）：控制单元可连接30个以上代表单元；系统可扩展连接60个代表单元；控制单元与代表单元之间的距离可控制在150米；控制单元中内置一反馈处理电路(反馈抑制器)。4路音频输出用于扩声，可以对话筒单元编组和在操作中用话筒可关掉或衰减电平信号。控制单元内置有读/写芯片；通道模块3块，用于插入红外线发射主机，每一种语言插入一个模块；AUX输出(话筒带幻象电压或线路),可设置到MIXER或使用优先键，USB和RS232串行连接，以使连接PC和摄像机控制；整个系统连接线全部使用CAT5和RJ连接器。

★数字会议会议发言单元（主席单元1套、代表单元7套）：话筒控制面板带图形LED和芯片卡读取器；专业心型指向性话筒；每个单元内置高质量扬声器；音频信号和控制信号均为全数字信号带有语种声道选择用按键(正／逆式)的数字显示器(2位数LCD显示屏)。

★同传接收耳机：108套（6通道）

★航空箱：对以上同声翻译系统进行集中存放及便携移动。

★会议管理软件：可通过软件实现调整各单元的主席/代表设置，记录会议内容，设定会议模式，为ID卡设置与会人员信息等功能。

- DVD视盘机 数量1套

★DVD-AUDIO采样频率：192kHz/24bit

★播放格式：DVD-AUDIO、DVD-VIDEO、DVD-RAM、VCD、SVCD、CD、CD-R、CD-RW、High MAT、WMA、MP3、JPEG

★分量视频输入（色差）：*1

★S视频输出：*1

合成视频输出：*1

2声道模拟音频输出：*1

★数码音频输出：光纤/同轴

★频率响应（CD）：优于20Hz-20000Hz

★音频信噪比：优于90dB

快速平衡搜画：100倍

- 三可变（方位、聚焦、变焦）高清摄像系统 数量：1套

摄像系统主要用于直播会议现场制作的主要视频源及可监控信号源拾取。

- 摄像机  3台

★成像原件：3片1/3或1/2或2/3CCD，450，000像素以上。

白平衡：自动/按键/室外（5800K）室内（3200K）。

黑平行：自动调节。

★最低照度：优于1 lux。

★水平清晰度：800线以上。

★信噪比：优于62dB。

★变焦镜头：10倍以上三可变（光圈，聚焦，变焦）。

★支持1080P和HD-SDI输出

相关电源适配器：AC220V--DC12-36V

- 云台部分 3台

水平扫描角度：大于300度（25度/秒）。

垂直扫描角度：大于120度（20度/秒）。

工作噪声：小于NC30 dB。

控制接口：RS-232C。

点位预设：不少于20点以上。

相关电源适配器：AC220V--DC12-36 V

相关安装件

- 云台控制器 1台

★输入/输出：四路以上。

★功能：光圈（Iris）/变焦（Zoom）/聚焦（Focus）/云台（上、下、左、右）调节。

★定位功能：10-30个摄像机定位记忆。

相关电源适配器：AC220V--DC12-36 V。

PAN/TILT电缆。

- 多口HUB 1台

★输入：五路。

相关电源适配器：AC220V--DC12-36 V。

- 特技台 数量：1台

★4：2：2：4图象质量，三维数字特技，串行数字输入输出接口，字幕标题动画，操作简单，高性能价格比

数字音频切换台，一体化2路总线、4路输入数字视频切换台，具有高级技术指标的多功能数字视频特技和多路音频调音台。

★提供广播级高清4：2：2：4数字分量图象质量，超过600种特技图案和30帧图形存储器用于卷边，划像和标志动画以及利用个人电脑下载字符或图形文件。带有矩阵菜单的大液晶显示屏幕提供的交互操作界面可以保证快捷轻松的操作。

三维数字特技选件和HD-SDI接口板。

- 导播监视器 数量：5套

★分辨率：优于500电视线

电视制式：PAL、NTSC、SECAM、NTSC4.43

线路输入：多于两路（A、B路）、复合，Y/C和RGB视频输入

画面比： 4：3/16：9可切换

CRT 类型：14 英寸

★音频监听功能。

- 数字录像机 数量：1台

★采用数字录制格式，具有优质的图像。

★记录4声道PCM声音 。

在LP模式下不能进行音频的转录。

★可在广播/专业应用中播放之用。

带盘驱动技术

激光调节技术

手持无线编辑控制器

★手动和编程编辑

DV端子(i.link)

预卷编辑

声音搜索

相位和彩色电平调节

- 现场采集与数字化实时录制发布系统  数量：1套

录播系统的基本功能包括：多路音、视频组合录制、设置灵活；根据现场活动情况，自动控制摄像机云台，选取最佳取景范围自动跟踪教师，保证常态化教学；基于B/S架构网络播放平台，支持直播、点播、网络电视、微格教学；可以对录播机进行运行、直播、录制、上传、停止等远程操作管理；文件后期编辑制作软件操作简单，能够实现将已录制视频进行剪切、分割、合并等功能；实时采集教师画面授课的图像与声音，帧率和码流可以任意调节，输出视频可以根据用户需要形成高清晰度或低占用磁盘空间课件。

★支持录制图像以及声音的预览与监视功能。可在以任何地点，只要能够访问播放平台，即可监视录播机录制画面；

★可以跨网段视频直播、点播视频；

★录播系统本机自动生成PPT索引；

★内核采用H.264编码技术；

★支持计算机屏幕、USB摄像头、Osprey采集卡、Datapass采集卡在内的多种设备的视频输入。

★视频输入：支持4路AV或VGA同时输入，1路本机VGA屏幕捕获；

- ★采集方式：硬件；

- ★编码最高帧率：30fps；

- ★编码最高分辨率：1080i；

- ★编码最高位率：2048Kbps；

- ★远程控制：支持，可远程开、关、监控录播机；

- ★直播、点播：支持，独立B/S播放平台，可实时观看直播或点播现场视频；

- ★数据跨网段传输：支持；

- ★音视频编码技术: 视频采用H.264/音频采用PCM；

- ★视频采集码率: 64kbps - 4Mbps；

- ★音频采集码率: 8Kbps - 128Kbps；

- ★音频采样率: 22050hz 的采样率，16位的采样大小；

- ★VGA采集分辨率: 640*480---1280*1024；

- ★云台控制: RS-232/485；

- ★USB接口: 4路；

- ★串口: 1路；

- ★音频输入接口:2路；

- ★VGA接口：1路VGA接口；

- ★视频输入接口：默认2路BNC接口，1路VGA接口，可进行接口扩展。

录播系统的扩展功能：

★直播视频分流技术，同时可以满足更多网络用户的同时观看；

★广播、插播功能，可以把录播机的直播视频插播到所有安装客户端的计算机屏幕上；

★录制、直播、存储功能相互独立，互不干扰，可以形成录播机本地、异地的视频存储；

★服务器支持多网卡的负载调度，可以在一台计算机上安装多块网卡，实现多网卡的网络传输，可以做到大视频流的输入、输出；

★多分屏的播放方式，窗口大小可任意调节，任意画面可全屏播放；

★支持网上直播、点播，资源共享；

★实时压缩生成RMS格式、支持ASF等标准视频格式，无需安装插件；

★支持第三方编辑软件的课件后期编辑制作，操作简单。

- RGB矩阵切换器  数量：1套

★ 输入：8路

★ 输出：8路

接口形式：15HD

阻抗（RGB）：75欧

★控制方式：RS232、手控

带宽：235MHz

★分辨率：支持640*480,800*600.1024*768,1280*1024,1600*1200

- 音视频矩阵切换器  数量：1套

★ 输入：8路

★ 输出：8路

★ 音频格式：单声道非平衡,双声道非平衡,双声道平衡

音频信噪比：优于70dB

微分增益：0.03%

★控制方式：RS232、手控

★视频接口：BNC

音频接口：XLR或RCA

- 时序电源： 1套

★ 12路以上电源输出

时序开启，间隔时间3秒以上

（三）模拟法庭（一层）

模拟法庭的容积率为：17.3*15.2*5立方米，是学院举办国际会议、综合性会议、大型学术报告等重大活动的场所。其目标功能要求具有：数字会议和同声传译功能；多媒体教学功能大屏幕显示功能和集中控制功能，将声音、数字、图形、图像、CAI等丰富的教学资源以最佳的视听效果表现出来。

- 建声条件

按混响时间1.5+/-0.3秒，隔声系数为35dB设计，声学传输特性指标不低于GB25 WH01-93-86《厅堂扩声系统声学特性指标》或GYJ25-86《厅堂扩声系统声学特性指标标准》中一级音乐扩声的标准。

- 特别提示

根据图纸或现场情况进行设计，并按下列求选择扬声器供声方案和大屏幕显示布局。

- 立体声扬声系统。

- 显示系统：双屏显示，屏幕大小参见表1-1、1-2。

- 信号连接端口基本要求（LAN除外）

- 控制室（机房）

弱电接口：DVI（或HDMI）*4（大屏幕*2、主席台*2）、VGA*8（大屏幕*2、主席台*2）、XLR*10（主席台*8）、PHONO*8（主席台视频*4、大屏幕视频*2、主席台音频*2）、  BNC*2（主席台视频频*2）等。

强电接口（AC220-250V、）：10A五孔插座*16、15 A五孔插座*16。

- 主席台（舞台口）

弱电接口：DVI（或HDMI）*4（大屏幕*2、控制室*2）、VGA*8（大屏幕*2、控制室*2）、XLR*10（控制室*8）、PHONO*8（控制室视频*4、大屏幕视频*2、控制室音频*2）、 BNC*2（控制室视频频*2）等。

强电接口（AC220-250V、）：10A五孔插座*6、15 A五孔插座*6。

- 设备端（大屏幕系统、同传系统、摄像机单元等）

弱电接口与强电接口至少满足系统配置要求，并考虑适量的冗余备份。

- 扬声器连接：按系统集成需要布线。

- 本系统一体化集成

- 完全数字化的传输。

- 基本功能

- 多媒体应用功能：报告、讲座、演示、交流均可以采用图片、实物资料DVD和VCR等资源并可以通过应用网上信息及CAI资料等。

- 数字/视频大屏幕显示功能（投影机、平板显示器）

- 中央控制功能（触摸屏并能基于网络控制）。

- CATV、LAN系统接入功能。

- 立体声扩声系统。

- 模拟庭审和庭审教学功能

- 5+1语种、100席红外旁听单元的同声传译功能。

- 设备选型与技术规格参数

特别提示：本招标书中所列的技术指标由主要技术指标和一般技术指标构成，对于主要技术指标（带“★”标记的），必须实质性满足，凡有二条或二条以上主要技术指标未满足，投标人将承担被招标人拒绝的风险。对于一般指标，凡累计10项（含10项）以上不满足技术要求的，投标人将承担被招标人拒绝的风险。

特别说明：本技术规范所列主要设备技术规格与参数并不能保证系统的完备性，投标商应根据系统集成的需要，列报相关的非常规附件、耗材、线材与接插件、相关传输软件或业主未能提供的设备器材等，投标商自行择优配置组成一完整而先进的系统。

模拟法庭基本设备配置见下表：

| 序号 | 设备名称 | 系统组成或参考指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庭审一体机 | 16路音频输入，8路视频输入 | 1 | 含无线触摸屏 |
| 2 | 庭审软件 | 教学软件、管理软件 | 1 |  |
| 3 | 多媒体投影机 | 6000ansi流明、1280*1024 | 2台 |  |
| 4 | 电动投影幕 | 150-180英寸 | 2套 |  |
| 5 | 交互式手写屏 |  | 2套 |  |
| 6 | 专业级调音台 | 24-32路、8编组、四段均衡 | 1台 |  |
| 7 | 数字音频处理器 | 均衡、压限、激励等功能 | 1套 |  |
| 8 | 反馈抑制器 |  | 1台 |  |
| 9 | 全音域主扩音箱 | 300-400瓦；12寸低音单元，99dB以上 | 2只 |  |
| 10 | 全音域返送音箱 | 150-200瓦；6-10寸低音单元，95dB以上 | 2只 |  |
| 11 | 全音域辅助音箱 | 150-200瓦；6-10寸低音单元，95dB以上 | 2只 |  |
| 12 | 超低频音箱 | 350-400瓦；15寸低音单元，105dB以上 | 2只 |  |
| 13 | 功率放大器 | 20-20000Hz,100dB以上 | 4台 |  |
| 14 | RGB矩阵 | 8*8 | 1套 |  |
| 15 | AV矩阵 | 8*8 | 1套 |  |
| 16 | 摄像系统 | 三可变镜头 | 1套 | 4个摄像单元 |
| 17 | 庭审录播系统 |  | 1套 |  |
| 18 | 专业DVD播放机 |  | 1-2台 |  |
| 19 | 录音卡座 |  |  |  |
| 20 | 鹅颈会议话筒 |  | 8 | 含底座 |
| 21 | 数字会议主机 | 五通道（Channel）以上 | 2套 | 1+1备份 |
| 22 | 数字会代表单元 | 主席单元1，代表单元7 | 8套 | 含同传耳机 |
| 23 | 红外旁听系统 | 发射（主机和辐射板）、接收系统 | 1套 | 100个接收单元 |
| 24 | 充电机箱 | 100席 | 1套 |  |
| 25 | 同传翻译单元 | 主机、话筒与耳机 | 2套 |  |
| 26 | 集中控制系统 | 主机、触摸屏、继电器和集成套件 | 1套 | 网络型 |
| 27 | 监视器 | 20英寸、500线以上 | 1套 |  |
| 28 | 无线话筒 | 手持型、领夹型 | 2套 | 各1套 |
| 29 | 视频展台 |  |  |  |
| 30 | 庭审人员电脑 |  | 4台 |  |
| 31 | 庭审人员显示器 |  | 2台 |  |
| 32 | 时序电源 | 16路以上 | 1套 |  |
| 33 | 线材 | 音频、视频、控制、同传、电源等 | 全套 |  |
| 34 | 接插件 | 音频、视频、DVI、同传、电源等 | 全套 |  |

产品选型的主要参数与技术规格如下：

- 庭审一体机 数量：1套

庭审一体机要求实现法庭视频摄像系统和麦克拾音系统自动控制和管理，每个音频输入音量都可独立调整，满足混音系统音频输入的一致性。使用LCD数字菜单方式的设定，可以轻易调整设置。根据视频数量进行单画面到八画面任意画面数量的选择。

★视频输入：8路BNC视频输入

★音频输入：16路RCA音频输入

★视频输出：2路BNC单画面视频输出，2路BNC多画面视频输出，1路VGA输出

★音频输出：2路BNC音频输出

画面显示数量：单画面、画中画、三画面、四画面、五画面、六画面、七画面、八画面

★通讯接口：485接口

★支持协议：PELCO-D

波特率：2400、4800、9600

★数字激励调节范围：0-255级宽动态设定范围

图像显示：LCD4.5寸彩屏同步显示

视频标准：PAL、50场/秒

★视频画面合成解析度：D1 720×576

音频激励优先级别：16个级别。

电源：220V交流供电

- 多媒体投影机 数量：2套

类型：3LCD或DLP单镜头投影系统。

★亮度输出：不低于6000ANSI流明。

★全玻璃镜头，电源即插即拔

★节能设置：电源消耗最大不高于285瓦；待机0.5(低)--10瓦(标准)。

散热：优于900BTU

★工作噪声：小于35dB。

★2路VGA输入

色彩系统：NTSC、PAL、SECAM。

视频分辨率：500电视线以上。

★RGB分辨率：优于1280*1024。

安装吊架及随机附件和备品应完整地提供。

- 电动投影幕

幕基：白塑或玻珠幕。

★驱动方式：电动。

★增益：优于1.5

★屏幕尺寸：150-180英寸。

电源：220-250V/AC

★宽高比：4：3

散射视角：32

安装支架及随机附件和备品应完整地提供。

- 手写屏（如采用平板显示系统）数量：2套

★可以任何界面下书写，具有普通笔、毛笔、荧光笔等书写功能。随意更换颜色和粗细；

★擦除功能: 能进行局部擦除和一次性擦除；

★对象编辑: 对页面中的任何对象（包含书写的笔迹）进行复制、粘贴、移动和缩放；

★一键式回放，无须先录屏再用播放器播放等复杂的回放过程；

★页面移动、扩展 能上下移动屏幕内容，无限制延长扩展页面；

★放大镜;任意倍数放大页面内容，放大后能自由移动放大镜。

★屏幕录制能将上课的全过程进行录制和合成，包括屏幕内容、声音、视频。

具备图库管理中心、模板管理中心，可自由插入图片、课件、模板及其他多媒体资源。

★屏幕尺寸：不小于17英寸

- 无线话筒：数量： 1+1套

领夹性和手持型无线话筒各一套。

★频率响应：优于70-16000Hz

★工作频率：UHF频段 600MHz--900MHz

★  信噪比：优于100dB。

★话筒类型：领夹式，频点可调。

接收方式：双接收无线话筒，

★ 可选频点：不少于100频点可调，LCD显示

调制方式：FM，接收机可显示频率。

发射功率：小于10Mw。

电流耗电：150mA

电池寿命：优于9小时

频率扫瞄功能，可寻找及设定在最佳的可使用频率上。

- 鹅颈会议话筒 数量:8只

★频率响应：优于80Hz-15000Hz。

★信噪比： 优于65 dB (1KHz at 1 Pa)

★最大承受音压：136 dB SPL (1KHz,THD 1%)

★指向特性：单一指向性

- 录音卡座数量   数量：1台

★频响范围：优于20Hz--20kHz <1dBu

★信噪比：优于75dB。

★双卡，自动翻转，

★电控逻辑控制，杜比降噪，

录音电平可调。

- 调音台  数量： 1+1套

★总谐波失真：低于1%（10KHZ）。

★频响范围：优于20Hz--20kHz <1dBu

★信噪比：优于105dB。

★总路数：24+4输入（至少16路话筒输入）；

★48V供电，8编组功能。

★四段均衡，推子增益为零 < 80dBu（拉下 < 90dBu）

★串音（1kHz时）

典型的推子衰减 > 80dBu

典型的辅助衰减 > 70dBu

典型的声像隔离 > 80dBu

相邻通道串音 > 80dBu

★总谐波失真+噪声（THD+N）：1kHz时 <0.006%

- 功率放大器（PA）：数量：4台

★ 频率响应：20Hz-20 kHz,

★信噪比：100dB以上。

电压增益：50x (34 dB)

阻抗：4--8欧姆。

总谐波失真：小于0.02%

★阻尼系数：20—30

输出功率：在推动相应扬声器的基础上留有50%的功率储备。

- 音箱：数量：4对8只

- 全频主扩音箱

★频率响应：优于55Hz-16kHz（±3dB）

★灵敏度：优于 99dB SPL/1W/m

阻抗：4--8欧姆。

最大输出声压级： 峰值声压125dB

动态功率：300-400瓦。

覆盖角：优于70o*70o

- 全频辅助音箱

★频率响应：优于60Hz-16kHz（±3dB）

★灵敏度：优于 95dB SPL/1W/m

阻抗：4--8欧姆。

最大输出声压级： 峰值声压125dB

动态功率：150-200瓦。

覆盖角：优于70o*70o

- 全频返送音箱

★频率响应：优于60Hz-16kHz（±3dB）

★灵敏度：优于 95dB SPL/1W/m

阻抗：4--8欧姆。

最大输出声压级： 峰值声压125dB

动态功率：150-200瓦。

覆盖角：优于70o*70o

地面仰角： 15度/45度/90度

- 超低音箱　2只

★频率响应：优于32Hz-800Hz（±3dB）

★灵敏度：优于105dB SPL/1W/m

★阻抗：4--8欧姆。

最大输出声压级： 峰值声压130dB

输出功率：350-400瓦。

- 数字音频处理器  数量;1套

★具备均衡、分频、延时、混响、激励、、压缩限幅、扩张、噪声门、解码、电平表和测试仪等众多功能。

★ 频率响应：20Hz-20 kHz,

★信噪比：100dB以上。

★总失真率：小于0.05%

音频通道24Bit

数字通道48Bit

A/D、D/A转换18Bit

- 反馈抑制器 数量；1台

双12路自动跟踪滤波器,恒定Q值滤波器可选择1/10、1/5倍频程，最高可达1/50倍频程。

★ 频率响应：20Hz-20 kHz,

★信噪比：100dB以上。

★总失真率：小于0.05%

动态范围:105 dB以上

- 网络型集中控制系统 数量1套

- 采用工控级32位ARM9微处理器和LINUX操作系统，包括主机、触摸屏和电源控制器。

- ★支持一键开关机,支持计算机、笔记本、展台信号切换；

- ★支持数字/模拟展台自动识别；支持计算机、投影机、电动幕布等设备的控制；投影机、计算机断电延迟保护；支持投影机状态及用时检测；

- ★支持音量大小显示与控制，支持一键静音；

- ★支持多投影，多幕布控制；具有画面冻结和屏蔽功能；具有灯光控制功能；

- ★支持柜门检测、电锁控制、IC卡控制；

- ★4/8个10/100M网口；支持红外控制；支持设备参数远程配置、修改。

- 中控主机具有接口如下：

- ★ 音视频、VGA接口：5路视频输入、2路 视频输出（RCA 接口）；5路立体声线路输入、2路立体声线路输出（3.5mm音频接口）；2路非平衡麦克输入接口（3.5mm音频接口）；4路VGA信号 输入、3路VGA信号输出  （DB15孔接口）；

- ★ 串口、IO 接口：6路RS-232接口（1路DB9孔接口、5路RJ11接口）；1路RS-485/422接口（mini-phoenix端子）；8路通用IO接口（mini-phoenix端子）；4路继电器输出接口（mini-phoenix端子）；

- ★ 网络、红外接口：8路红外发射接口，各路红外端口独立发码，互不干扰；4/8口网络交换机 （RJ45接口）；4路可编程红外/IO(5V)输出 接口（mini-phoenix端子）；

- ★ 电源接口：1路DC12V电源输入接口；1路DC12V 电源输出接口、1路DC 5V电源输出接口（mini-phoenix端子）；

- ★ 2路USB接口；(6) 1路IP电话接口（RJ11接口）。

- 7-8英寸无线触摸屏技术参数：

- ★ 8寸可编程无线触摸屏；

- ★分辨率：800*600；多语言、多字体的文本显示；

- ★支持用户自行设计界面和字库；独有的触摸屏飘移处理技术，使界面设计更加灵活；低功耗、宽供电电压、宽温工作、高可靠性。

- 16路电源控制器技术参数：

- ★ 为多媒体中控及关联设备设备提供16路安全时序供电管理：具备过流保护和漏电保护；可控电源接路数：16路；通讯接口：RS-232/485。主要接口：(1) 1路AC 220V 输入电源；(2) 16路AC 220V 输出电源；(3) 1路RS485；(4) 1路串口通讯（RJ11接口）。

- 多媒体控制机柜 数量：1套

投标商根据用户需求配置。

- 数字会议与同声翻译系统  数量：1套

★译员单元（2套）：至少5个同声传译通道，该译员台备有供2个译员交替轮班工作的头戴式耳机插孔和专门的监听位置，每个译员可以选择自己的输入通道，选择扬声器输出或任意一个发射信道的输出，配置相应的译员用头戴式耳机。

★红外发射机（1套）：至少同时传输5个不同的语种通道， 辅助紧急信息输入通道 ，信道板从单元的正面插入。

★红外辐射板（6块）：电源电压范围(110-250 V，A/C.)， 电源自动接通/关闭 ，LED状态指示 ，输出功率6-10W

★红外接收机（100套）：带红外发射功能，用于同声传译系统的接收器，该接收器配有开/关切换、电压器、通道选择器/头戴式耳机插口/充电电池连接器/电源显示发光二极管以及腰带夹/旁听耳机。

★红外接收机充电箱、存储箱：可以容纳100台红外线无线接收机存储 ；方便设备存储和移动；由微处理芯片自动控制充电进程；LED状态指示； 便携式接收机充电箱；至少可以同时对50个及以上单元充电。

★数字会议主机（2套）：控制单元可连接30个以上代表单元；系统可扩展连接60个代表单元；控制单元与代表单元之间的距离可控制在150米；控制单元中内置一反馈处理电路(反馈抑制器)。4路音频输出用于扩声，可以对话筒单元编组和在操作中用话筒可关掉或衰减电平信号。控制单元内置有读/写芯片；通道模块3块，用于插入红外线发射主机，每一种语言插入一个模块；AUX输出(话筒带幻象电压或线路),可设置到MIXER或使用优先键，USB和RS232串行连接，以使连接PC和摄像机控制；整个系统连接线全部使用CAT5和RJ连接器。

★同传接收耳机：100套（6通道）

★航空箱：对以上同声翻译系统进行集中存放及便携移动。

★会议管理软件：可通过软件实现调整各单元的主席/代表设置，记录会议内容，设定会议模式，为ID卡设置与会人员信息等功能。

- DVD视盘机 数量1套

★DVD-AUDIO采样频率：192kHz/24bit

★播放格式：DVD-AUDIO、DVD-VIDEO、DVD-RAM、VCD、SVCD、CD、CD-R、CD-RW、High MAT、WMA、MP3、JPEG

★分量视频输入（色差）：*1

★S视频输出：*1

合成视频输出：*1

2声道模拟音频输出：*1

★数码音频输出：光纤/同轴

★频率响应（CD）：优于20Hz-20000Hz

★音频信噪比：优于90dB

快速平衡搜画：100倍

- 三可变（方位、聚焦、变焦）摄像系统 数量：4套

摄像系统主要用于直播会议现场制作的主要视频源及可监控信号源拾取。

- 摄像机  3台

★成像原件：单片1/3或1/4CCD，450，000像素以上。

白平衡：自动（3200K）。

黑平行：自动调节。

★最低照度：优于1 lux。

★水平清晰度：500线以上。

★信噪比：优于60dB。

★变焦镜头：10倍以上三可变（光圈，聚焦，变焦）。

相关电源适配器：AC220V--DC12-36V

- 云台部分 3台

水平扫描角度：大于300度（25度/秒）。

垂直扫描角度：大于120度（20度/秒）。

工作噪声：小于NC30 dB。

控制接口：RS-232C。

点位预设：不少于20点以上。

相关电源适配器：AC220V--DC12-36 V

相关安装件

- 庭审录播系统  数量：1套

录播系统的基本功能包括：多路音、视频组合录制、设置灵活；根据现场活动情况，自动控制摄像机云台，选取最佳取景范围自动跟踪教师，保证常态化教学；基于B/S架构网络播放平台，支持直播、点播、网络电视、微格教学；可以对录播机进行运行、直播、录制、上传、停止等远程操作管理；文件后期编辑制作软件操作简单，能够实现将已录制视频进行剪切、分割、合并等功能；实时采集教师画面授课的图像与声音，帧率和码流可以任意调节，输出视频可以根据用户需要形成高清晰度或低占用磁盘空间课件。

★支持录制图像以及声音的预览与监视功能。可在以任何地点，只要能够访问播放平台，即可监视录播机录制画面；

★可以跨网段视频直播、点播视频；

★录播系统本机自动生成PPT索引；

★内核采用H.264编码技术；

★支持计算机屏幕、USB摄像头、Osprey采集卡、Datapass采集卡在内的多种设备的视频输入。

★视频输入：支持4路AV或VGA同时输入，1路本机VGA屏幕捕获；

- ★采集方式：硬件；

- ★编码最高帧率：30fps；

- ★编码最高分辨率：1080i；

- ★编码最高位率：2048Kbps；

- ★远程控制：支持，可远程开、关、监控录播机；

- ★直播、点播：支持，独立B/S播放平台，可实时观看直播或点播现场视频；

- ★数据跨网段传输：支持；

- ★音视频编码技术: 视频采用H.264/音频采用PCM；

- ★视频采集码率: 64kbps - 4Mbps；

- ★音频采集码率: 8Kbps - 128Kbps；

- ★音频采样率: 22050hz 的采样率，16位的采样大小；

- ★VGA采集分辨率: 640*480---1280*1024；

- ★云台控制: RS-232/485；

- ★USB接口: 4路；

- ★串口: 1路；

- ★音频输入接口:2路；

- ★VGA接口：1路VGA接口；

- ★视频输入接口：默认2路BNC接口，1路VGA接口，可进行接口扩展。

录播系统的扩展功能：

★直播视频分流技术，同时可以满足更多网络用户的同时观看；

★广播、插播功能，可以把录播机的直播视频插播到所有安装客户端的计算机屏幕上；

★录制、直播、存储功能相互独立，互不干扰，可以形成录播机本地、异地的视频存储；

★服务器支持多网卡的负载调度，可以在一台计算机上安装多块网卡，实现多网卡的网络传输，可以做到大视频流的输入、输出；

★多分屏的播放方式，窗口大小可任意调节，任意画面可全屏播放；

★支持网上直播、点播，资源共享；

★实时压缩生成RMS格式、支持ASF等标准视频格式，无需安装插件；

★支持第三方编辑软件的课件后期编辑制作，操作简单。

- RGB矩阵切换器  数量：1套

★ 输入：8路

★ 输出：8路

接口形式：15HD

阻抗（RGB）：75欧

★控制方式：RS232、手控

带宽：235MHz

      - 分辨率：支持640*480,800*600.1024*768,1280*1024,1600*1200

- 实物展台  数量：1套

      - CCD像数：80万像数以上。

      - 水平清晰度:不低于600TV线,

白平衡：手动/自动调节，

      - 高清晰VGA输出：1024*768

      - 变焦镜头：不少于10倍,

颜色的再现：很好的颜色，失真很小。

      - 帧速率：20帧/秒以上。

灯光:具备顶光及底光系统。

      - 拍摄区域：大于或等于A4复印纸。

AV输入/出各不少于1路, 视频信号输出制式:NTSC/PAL

控制接口：具备232控制接口及USB接口。

- 庭审人员电脑  数量：4套

由投标商自行配置

- 庭审人员显示器 数量：2台

由投标商自行配置

- 音视频矩阵切换器  数量：1套

★ 输入：8路

★ 输出：8路

★ 音频格式：单声道非平衡,双声道非平衡,双声道平衡

音频信噪比：优于70dB

微分增益：0.03%

★控制方式：RS232、手控

★视频接口：BNC

音频接口：XLR或RCA

- 时序电源： 1套

★ 12路以上电源输出

时序开启，间隔时间3秒以上

（四）多媒体教室（地下一层）

地下一层有两间阶梯型多媒体教室，其容积率的容积率大体相当，分别为：16.2*15.4*3.1立方米和18.6*15.1*3.1立方米。要满足日常多媒体教学功能将声音、数字、图形、图像、CAI等丰富的教学资源以最佳的视听效果表现出来。

- 建声条件

按混响时间1.2+/-0.2秒，隔声系数为35dB设计，声学传输特性指标不低于GB25 WH01-93-86《厅堂扩声系统声学特性指标》或GYJ25-86《厅堂扩声系统声学特性指标标准》中一级语言或二级音乐扩声的标准。

- 特别提示

根据图纸或现场情况进行设计，并按下列求选择扬声器供声方案和大屏幕显示布局。

- 立体声扬声系统,扩声功率4*50瓦。

- 显示系统：双显示，屏幕大小参见表1-1、1-2。

- 信号连接端口基本要求（LAN除外）

- 控制台（讲台）

弱电接口：VGA*4、XLR*4、PHONO*4（音频*4+视频*2）、BNC*2等。

强电接口（AC220-250V、）：10A五孔插座*3、15A五孔插座*2。

- 设备端（大屏幕系统、摄像机单元等）

弱电接口与强电接口至少满足系统配置要求，并考虑适量的冗余备份。

- 扬声器连接：按系统集成需要布线。

- 本系统与控制台（机柜）一体化集成

- 完全数字化的传输。

- 基本功能

- 多媒体应用功能：报告、讲座、演示、交流均可以采用图片、实物资料DVD和VCR等资源并可以通过应用网上信息及CAI资料等。

- 数字/视频大屏幕显示功能（投影机）

- 中央控制功能（触摸屏并能基于网络控制）。

- CATV、LAN系统接入功能。

- 立体声扩声系统。

- 双向视频会议

- 实时课件生成

- 设备选型与技术规格参数

特别提示：本招标书中所列的技术指标由主要技术指标和一般技术指标构成，对于主要技术指标（带“★”标记的），必须实质性满足，凡有二条或二条以上主要技术指标未满足，投标人将承担被招标人拒绝的风险。对于一般指标，凡累计10项（含10项）以上不满足技术要求的，投标人将承担被招标人拒绝的风险。

特别说明：本技术规范所列主要设备技术规格与参数并不能保证系统的完备性，投标商应根据系统集成的需要，列报相关的非常规附件、耗材、线材与接插件、相关传输软件或业主未能提供的设备器材等，投标商自行择优配置组成一完整而先进的系统。

多媒体教室共2间，每间基本设备配置见下表：

| 序号 | 设备名称 | 系统组成或参考指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体投影机 | 4000ansi流明、1280*1024 | 2台 |  |
| 2 | 电动投影幕 | 120-150英寸 | 2套 |  |
| 3 | 全音域音箱 | 75-100瓦、88dB以上 | 4只 |  |
| 4 | AV管理中心 | 调音功能、内置功率放大器 | 1套 |  |
| 5 | RGB分配器 | 4*4 | 1套 |  |
| 6 | AV分配器 | 4*4 | 1套 |  |
| 7 | 摄像系统 |  | 1套 |  |
| 8 | 专业DVD播放机 |  | 1台 |  |
| 9 | 集中控制系统 | 主机、触摸屏、继电器和集成套件 | 1套 | 网络型 |
| 10 | 无线话筒 | 手持型、领夹型 | 2套 | 各一套 |
| 11 | 鹅颈话筒 |  | 1套 | 含底座 |
| 12 | 实时课件生成系统 | DVD级、支持直播、点播 | 1套 |  |
| 13 | 时序电源 | 16路以上 | 1套 |  |
| 14 | 线材 | 音频、视频、、控制、电源等 | 全套 |  |
| 15 | 接插件 | 音频、视频、、电源等 | 全套 |  |

产品选型的主要参数与技术规格如下：

- 多媒体投影机 数量：4套

类型：3LCD或DLP单镜头投影系统。

★亮度输出：不低于4000ANSI流明。

★全玻璃镜头，12比特3D伽玛校正技术。电源即插即拔

★节能设置：电源消耗最大不高于285瓦；待机0.5(低)--10瓦(标准)。

散热：优于900BTU

★工作噪声：小于35dB。

★2路VGA输入

色彩系统：NTSC、PAL、SECAM。

视频分辨率：500电视线以上。

★RGB分辨率：优于1280*1024。

安装吊架及随机附件和备品应完整地提供。

- 电动投影幕 数量;4套

幕基：白塑或玻珠幕。

★驱动方式：电动。

★增益：优于1.5

★屏幕尺寸：120-150英寸。

电源：220-250V/AC

★宽高比：4：3

散射视角：32

安装支架及随机附件和备品应完整地提供。

- 无线话筒：数量： 4套

领夹性和手持型无线话筒各2套。

★频率响应：优于70-16000Hz

★工作频率：UHF频段 600MHz--900MHz

★  信噪比：优于100dB。

★话筒类型：领夹式，频点可调。

接收方式：双接收无线话筒，

★ 可选频点：不少于100频点可调，LCD显示

调制方式：FM，接收机可显示频率。

发射功率：小于10Mw。

电流耗电：150mA

电池寿命：优于9小时

频率扫瞄功能，可寻找及设定在最佳的可使用频率上。

★总谐波失真：低于1%（10KHZ）。

- 鹅颈会议话筒 数量:2套

★频率响应：优于80Hz-15000Hz。

★信噪比： 优于65 dB (1KHz at 1 Pa)

★最大承受音压：136 dB SPL (1KHz,THD 1%)

★指向特性：单一指向性

- AV环境数字控制中心  数量： 2套

规格：48KHz取样频率，24bit A/D和D/A变换

输出：8路以上可分配的母线输出。

输入：不少于4路话筒（含+48V幻像电源）；线路配置有不低于4×1 A/V切换器和3-RGB/分量，3-复合/S-视频输入；4路立体声和2路5.1环绕声输入。

功率放大器：内置160-200W+160-200W（4Ω）或80W-100W（8Ω）最大150W数字功率放大器。

- 扬声器  数量8只

类型：二分频或三分频全音域。

★频率响应：优于70Hz-20000Hz。

★轴向灵敏度：88dB以上。

★阻抗：4-8欧姆均可。

★功率（动态）：50瓦。

- 网络型集中控制系统 数量1套

采用工控级32位ARM9微处理器和LINUX操作系统，包括主机、触摸屏和电源控制器。

- ★支持一键开关机,支持计算机、笔记本、展台信号切换；

- ★支持数字/模拟展台自动识别；支持计算机、投影机、电动幕布等设备的控制；投影机、计算机断电延迟保护；支持投影机状态及用时检测；

- ★支持音量大小显示与控制，支持一键静音；

- ★支持多投影，多幕布控制；具有画面冻结和屏蔽功能；具有灯光控制功能；

- ★支持柜门检测、电锁控制、IC卡控制；

- ★4/8个10/100M网口；支持红外控制；支持设备参数远程配置、修改。

- 中控主机具有接口如下：

- ★ 音视频、VGA接口：5路视频输入、2路 视频输出（RCA 接口）；5路立体声线路输入、2路立体声线路输出（3.5mm音频接口）；2路非平衡麦克输入接口（3.5mm音频接口）；4路VGA信号 输入、3路VGA信号输出  （DB15孔接口）；

- ★ 串口、IO 接口：6路RS-232接口（1路DB9孔接口、5路RJ11接口）；1路RS-485/422接口（mini-phoenix端子）；8路通用IO接口（mini-phoenix端子）；4路继电器输出接口（mini-phoenix端子）；

- ★ 网络、红外接口：8路红外发射接口，各路红外端口独立发码，互不干扰；4/8口网络交换机 （RJ45接口）；4路可编程红外/IO(5V)输出 接口（mini-phoenix端子）；

- ★ 电源接口：1路DC12V电源输入接口；1路DC12V 电源输出接口、1路DC 5V电源输出接口（mini-phoenix端子）；

- ★ 2路USB接口；(6) 1路IP电话接口（RJ11接口）。

- 7-8英寸无线触摸屏技术参数：

- ★ 8寸可编程无线触摸屏；

- ★分辨率：800*600；多语言、多字体的文本显示；

- ★支持用户自行设计界面和字库；独有的触摸屏飘移处理技术，使界面设计更加灵活；低功耗、宽供电电压、宽温工作、高可靠性。

- 16路电源控制器技术参数：

- ★ 为多媒体中控及关联设备设备提供16路安全时序供电管理：具备过流保护和漏电保护；可控电源接路数：16路；通讯接口：RS-232/485。主要接口：(1) 1路AC 220V 输入电源；(2) 16路AC 220V 输出电源；(3) 1路RS485；(4) 1路串口通讯（RJ11接口）。

- 多媒体讲台 数量：2套

投标商根据用户需求配置。

- DVD视盘机 数量1套

★DVD-AUDIO采样频率：192kHz/24bit

★播放格式：DVD-AUDIO、DVD-VIDEO、DVD-RAM、VCD、SVCD、CD、CD-R、CD-RW、High MAT、WMA、MP3、JPEG

★分量视频输入（色差）：*1

★S视频输出：*1

合成视频输出：*1

2声道模拟音频输出：*1

★数码音频输出：光纤/同轴

★频率响应（CD）：优于20Hz-20000Hz

★音频信噪比：优于90dB

快速平衡搜画：100倍

- 三可变（方位、聚焦、变焦）高清摄像系统 数量：1套

摄像系统主要用于直播会议现场制作的主要视频源及可监控信号源拾取。

- 摄像机

★成像原件：单片1/3或1/4 CCD。

白平衡：自动（3200K）。

黑平行：自动调节。

★最低照度：优于1 lux。

★水平清晰度：500线以上。

★信噪比：优于60dB。

★变焦镜头：10倍以上三可变（光圈，聚焦，变焦）。

相关电源适配器：AC220V--DC12-36V

- 云台部分

水平扫描角度：大于300度（25度/秒）。

垂直扫描角度：大于120度（20度/秒）。

工作噪声：小于NC30 dB。

控制接口：RS-232C。

点位预设：不少于20点以上。

相关电源适配器：AC220V--DC12-36 V

相关安装件

- RGB切换器  数量：1套

★ 输入：4路

★ 输出：4路

接口形式：15HD

阻抗（RGB）：75欧

★控制方式：RS232、手控

带宽：235MHz

★分辨率：支持640*480,800*600.1024*768,1280*1024,1600*1200

- 课件实时生成系统  数量：1套

用于会议现场的节目采集存储。系统要求：

★动态屏幕捕获

★捕获图像与语音

★内容剪切

★压缩率：每小时录制的课件不大于80M

★码流：300-1500K/S

★基于Web的课件点播

★图像与声音的监视功能

★支持视频文件和PPT文件导入及管理，并将PPT文件转换成Html格式。

★根据PPT文件中的大纲自动生成节目的目录索引。

★节目批量合并

★节目光盘制作

★节目管理与发布

操作简便

- 音视频切换器  数量：1套

★ 输入：4路

★ 输出：4路

★ 音频格式：单声道非平衡,双声道非平衡,双声道平衡

音频信噪比：优于70dB

微分增益：0.03%

★控制方式：RS232、手控

★视频接口：BNC

音频接口：XLR或RCA

- 时序电源： 1套

★ 12路以上电源输出

时序开启，间隔时间3秒以上

（五）三层多媒体会议室

三层视频会议室的容积率为：17.56*7.8*2.5立方米，其目标功能要求具有：讨论型数字会议；多媒体演示或报告功能，将声音、数字、图形、图像、CAI等丰富的教学资源以最佳的视听效果表现出来。

- 建声条件

按混响时间1.0+/-0.2秒，隔声系数为35dB设计，声学传输特性指标不低于GB25 WH01-93-86《厅堂扩声系统声学特性指标》或GYJ25-86《厅堂扩声系统声学特性指标标准》中一级语言或二级音乐扩声的标准。

- 特别提示

根据图纸或现场情况进行设计，并按下列求选择扬声器供声方案和大屏幕显示布局。

- 立体声扬声系统,扩声功率2*75瓦。

- 显示系统;单屏显示，屏幕大小参见表1-1、1-2。

- 信号连接端口基本要求（LAN除外）

- 控制台（机柜）

弱电接口：DVI*2、VGA*4、XLR*4、PHONO*4（音频*4+视频*2）、BNC*2等。

强电接口（AC220-250V、）：10A五孔插座*3、15 A五孔插座*2。

- 设备端（大屏幕系统、会议系统、摄像机单元等）

弱电接口与强电接口至少满足系统配置要求，并考虑适量的冗余备份。

- 扬声器连接：按系统集成需要布线。

- 本系统与控制台（机柜）一体化集成

- 完全数字化的传输。

- 基本功能

- 多媒体应用功能：报告、讲座、演示、交流均可以采用图片、实物资料DVD和VCR等资源并可以通过应用网上信息及CAI资料等。

- 数字/视频大屏幕显示功能（投影机、平板显示器）

- CATV、LAN系统接入功能。

- 立体声扩声系统。

- 单元讨论型数字会议功能

- 设备选型与技术规格参数

特别提示：本招标书中所列的技术指标由主要技术指标和一般技术指标构成，对于主要技术指标（带“★”标记的），必须实质性满足，凡有二条或二条以上主要技术指标未满足，投标人将承担被招标人拒绝的风险。对于一般指标，凡累计10项（含10项）以上不满足技术要求的，投标人将承担被招标人拒绝的风险。

特别说明：本技术规范所列主要设备技术规格与参数并不能保证系统的完备性，投标商应根据系统集成的需要，列报相关的非常规附件、耗材、线材与接插件、相关传输软件或业主未能提供的设备器材等，投标商自行择优配置组成一完整而先进的系统。

三层多媒体会议室基本设备配置见下表：

| 序号 | 设备名称 | 系统组成或参考指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体投影机 | 3500ansi流明、1280*1024 | 1台 |  |
| 2 | 电动投影幕 | 120英寸 | 1套 |  |
| 3 | 全音域音箱 | 75-100瓦、88dB以上 | 2只 |  |
| 4 | AV管理中心 | 调音功能、内置功率放大器 | 1套 |  |
| 5 | RGB矩阵 | 8*8 | 1套 |  |
| 6 | AV矩阵 | 8*8 | 1套 |  |
| 7 | 专业DVD播放机 |  | 1-2台 |  |
| 8 | 数字会议主机 | 三通道 | 1套 |  |
| 9 | 数字会代表单元 | 主席单元1，代表单元21 | 22套 | 含同传耳机 |
| 10 | 无线话筒 | 手持型、领夹型 | 2套 |  |
| 11 | 时序电源 | 16路以上 | 1套 |  |
| 12 | 线材 | 音频、视频、同传、控制、电源等 | 全套 |  |
| 13 | 接插件 | 音频、视频、DVI、同传、电源等 | 全套 |  |

产品选型的主要参数与技术规格如下：

- 多媒体投影机 数量：1套

类型：3LCD或DLP单镜头投影系统。

★亮度输出：不低于3500ANSI流明。

★全玻璃镜头，12比特3D伽玛校正技术。电源即插即拔

★节能设置：电源消耗最大不高于285瓦；待机0.5(低)--10瓦(标准)。

散热：优于900BTU

★工作噪声：小于35dB。

★2路VGA输入

色彩系统：NTSC、PAL、SECAM。

视频分辨率：500电视线以上。

★RGB分辨率：优于1280*1024。

安装吊架及随机附件和备品应完整地提供。

- 电动投影幕

幕基：白塑或玻珠幕。

★驱动方式：电动。

★增益：优于1.5

★屏幕尺寸：120英寸。

电源：220-250V/AC

★宽高比：4：3

散射视角：32

安装支架及随机附件和备品应完整地提供。

- 无线话筒：数量： 2套

领夹性和手持型无线话筒各一套。

★频率响应：优于70-16000Hz

★工作频率：UHF频段 600MHz--900MHz

★  信噪比：优于100dB。

★话筒类型：领夹式，频点可调。

接收方式：双接收无线话筒，

★ 可选频点：不少于100频点可调，LCD显示

调制方式：FM，接收机可显示频率。

发射功率：小于10Mw。

电流耗电：150mA

电池寿命：优于9小时

频率扫瞄功能，可寻找及设定在最佳的可使用频率上。

★总谐波失真：低于1%（10KHZ）。

- AV环境数字控制中心  数量： 1套

规格：48KHz取样频率，24bit A/D和D/A变换

输出：8路以上可分配的母线输出。

输入：不少于4路话筒（含+48V幻像电源）；线路配置有不低于4×1 A/V切换器和3-RGB/分量，3-复合/S-视频输入；4路立体声和2路5.1环绕声输入。

功率放大器：内置160-200W+160-200W（4Ω）或80W-100W（8Ω）最大150W数字功率放大器。

- 扬声器  数量2只

类型：二分频或三分频全音域。

★频率响应：优于70Hz-20000Hz。

★轴向灵敏度：88dB以上。

★阻抗：4-8欧姆均可。

★功率（动态）：75瓦。

- 多媒体控制机柜 数量：1套

投标商根据用户需求配置。

- 数字会议系统  数量：1套

★数字会议主机（1套）：控制单元可连接30个以上代表单元；系统可扩展连接60个代表单元；控制单元与代表单元之间的距离可控制在150米；控制单元中内置一反馈处理电路(反馈抑制器)。4路音频输出用于扩声，可以对话筒单元编组和在操作中用话筒可关掉或衰减电平信号。控制单元内置有读/写芯片；通道模块3块，用于插入红外线发射主机，每一种语言插入一个模块；AUX输出(话筒带幻象电压或线路),可设置到MIXER或使用优先键，USB和RS232串行连接，以使连接PC和摄像机控制；整个系统连接线全部使用CAT5和RJ连接器。

★数字会议会议发言单元（主席单元1套、代表单元21套）：话筒控制面板带图形LED和芯片卡读取器；专业心型指向性话筒；每个单元内置高质量扬声器；音频信号和控制信号均为全数字信号带有语种声道选择用按键(正／逆式)的数字显示器(2位数LCD显示屏)。

- DVD视盘机 数量1套

★DVD-AUDIO采样频率：192kHz/24bit

★播放格式：DVD-AUDIO、DVD-VIDEO、DVD-RAM、VCD、SVCD、CD、CD-R、CD-RW、High MAT、WMA、MP3、JPEG

★分量视频输入（色差）：*1

★S视频输出：*1

合成视频输出：*1

2声道模拟音频输出：*1

★数码音频输出：光纤/同轴

★频率响应（CD）：优于20Hz-20000Hz

★音频信噪比：优于90dB

快速平衡搜画：100倍

- RGB矩阵切换器  数量：1套

★ 输入：4路

★ 输出：4路

接口形式：15HD

阻抗（RGB）：75欧

★控制方式：RS232、手控

带宽：235MHz

★分辨率：支持640*480,800*600.1024*768,1280*1024,1600*1200

- 音视频矩阵切换器  数量：1套

★ 输入：4路

★ 输出：4路

★ 音频格式：单声道非平衡,双声道非平衡,双声道平衡

音频信噪比：优于70dB

微分增益：0.03%

★控制方式：RS232、手控

★视频接口：BNC

音频接口：XLR或RCA

- 时序电源： 1套

★ 12路以上电源输出

时序开启，间隔时间3秒以上

（六）四层多媒体会议室

三层视频会议室的容积率为：17.7*9.8*2.6立方米，其目标功能要求具有：讨论型数字会议；多媒体演示或报告功能，将声音、数字、图形、图像、CAI等丰富的教学资源以最佳的视听效果表现出来。

- 建声条件

按混响时间1.0+/-0.2秒，隔声系数为35dB设计，声学传输特性指标不低于GB25 WH01-93-86《厅堂扩声系统声学特性指标》或GYJ25-86《厅堂扩声系统声学特性指标标准》中一级语言或二级音乐扩声的标准。

- 特别提示

根据图纸或现场情况进行设计，并按下列求选择扬声器供声方案和大屏幕显示布局。

- 立体声扬声系统,扩声功率2*75瓦。

- 显示系统;单屏显示，屏幕大小参见表1-1、1-2。

- 信号连接端口基本要求（LAN除外）

- 控制台（机柜）

弱电接口：DVI*2、VGA*4、XLR*4、PHONO*4（音频*4+视频*2）、BNC*2等。

强电接口（AC220-250V、）：10A五孔插座*3、15 A五孔插座*2。

- 设备端（大屏幕系统、会议系统、摄像机单元等）

弱电接口与强电接口至少满足系统配置要求，并考虑适量的冗余备份。

- 扬声器连接：按系统集成需要布线。

- 本系统与控制台（机柜）一体化集成

- 完全数字化的传输。

- 基本功能

- 多媒体应用功能：报告、讲座、演示、交流均可以采用图片、实物资料DVD和VCR等资源并可以通过应用网上信息及CAI资料等。

- 数字/视频大屏幕显示功能（投影机、平板显示器）

- CATV、LAN系统接入功能。

- 立体声扩声系统。

- 设备选型与技术规格参数

特别提示：本招标书中所列的技术指标由主要技术指标和一般技术指标构成，对于主要技术指标（带“★”标记的），必须实质性满足，凡有二条或二条以上主要技术指标未满足，投标人将承担被招标人拒绝的风险。对于一般指标，凡累计10项（含10项）以上不满足技术要求的，投标人将承担被招标人拒绝的风险。

特别说明：本技术规范所列主要设备技术规格与参数并不能保证系统的完备性，投标商应根据系统集成的需要，列报相关的非常规附件、耗材、线材与接插件、相关传输软件或业主未能提供的设备器材等，投标商自行择优配置组成一完整而先进的系统。

四层多媒体会议室基本设备配置见下表：

| 序号 | 设备名称 | 系统组成或参考指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体投影机 | 3500ansi流明、1280*1024 | 1台 |  |
| 2 | 电动投影幕 | 120英寸 | 1套 |  |
| 3 | 平板显示器 | 46-51英寸 | 2套 |  |
| 3 | 全音域音箱 | 75-100瓦、88dB以上 | 2只 |  |
| 4 | AV管理中心 | 调音功能、内置功率放大器 | 1套 |  |
| 5 | RGB矩阵 | 8*8 | 1套 |  |
| 6 | AV矩阵 | 8*8 | 1套 |  |
| 7 | 专业DVD播放机 |  | 1-2台 |  |
| 8 | 无线话筒 | 手持型、领夹型 | 2套 |  |
| 9 | 时序电源 | 16路以上 | 1套 |  |
| 10 | 线材 | 音频、视频、同传、控制、电源等 | 全套 |  |
| 11 | 接插件 | 音频、视频、DVI、同传、电源等 | 全套 |  |

产品选型的主要参数与技术规格如下：

- 多媒体投影机 数量：1套

类型：3LCD或DLP单镜头投影系统。

★亮度输出：不低于3500ANSI流明。

★全玻璃镜头，12比特3D伽玛校正技术。电源即插即拔

★节能设置：电源消耗最大不高于285瓦；待机0.5(低)--10瓦(标准)。

散热：优于900BTU

★工作噪声：小于35dB。

★2路VGA输入

色彩系统：NTSC、PAL、SECAM。

视频分辨率：500电视线以上。

★RGB分辨率：优于1280*1024。

安装吊架及随机附件和备品应完整地提供。

- 电动投影幕 数量：2套

幕基：白塑或玻珠幕。

★驱动方式：电动。

★增益：优于1.5

★屏幕尺寸：120英寸。

电源：220-250V/AC

★宽高比：4：3

散射视角：32

安装支架及随机附件和备品应完整地提供。

- 平板显示器（如采用平板显示系统）数量：2套

★ 尺寸：46-51英寸

★分辨率：1080P

★对比度：10000：1

调谐系统：频率合成（100个预选频道，自动搜索）

彩色制式：NTSC/PAL/SECAM/PAL 60Hz/M-NTSC

复合视频输入：*4　RCA端子

S视频输入：*2

音频输入（视频用）*4

PC电脑输入（PC用）：*1（前）：Mini D - sub 15-pin

带HDMI接口

另配置相应显示器安装件2套

★RS-232/485串口或红外控制接口*1

- 无线话筒：数量： 2套

领夹性和手持型无线话筒各一套。

★频率响应：优于70-16000Hz

★工作频率：UHF频段 600MHz--900MHz

★  信噪比：优于100dB。

★话筒类型：领夹式，频点可调。

接收方式：双接收无线话筒，

★ 可选频点：不少于100频点可调，LCD显示

调制方式：FM，接收机可显示频率。

发射功率：小于10Mw。

电流耗电：150mA

电池寿命：优于9小时

频率扫瞄功能，可寻找及设定在最佳的可使用频率上。

★总谐波失真：低于1%（10KHZ）。

- AV环境数字控制中心  数量： 1套

规格：48KHz取样频率，24bit A/D和D/A变换

输出：8路以上可分配的母线输出。

输入：不少于4路话筒（含+48V幻像电源）；线路配置有不低于4×1 A/V切换器和3-RGB/分量，3-复合/S-视频输入；4路立体声和2路5.1环绕声输入。

功率放大器：内置160-200W+160-200W（4Ω）或80W-100W（8Ω）最大150W数字功率放大器。

- 扬声器  数量2只

类型：二分频或三分频全音域。

★频率响应：优于70Hz-20000Hz。

★轴向灵敏度：88dB以上。

★阻抗：4-8欧姆均可。

★功率（动态）：75瓦。

- 多媒体控制机柜 数量：1套

投标商根据用户需求配置。

- DVD视盘机 数量1套

★DVD-AUDIO采样频率：192kHz/24bit

★播放格式：DVD-AUDIO、DVD-VIDEO、DVD-RAM、VCD、SVCD、CD、CD-R、CD-RW、High MAT、WMA、MP3、JPEG

★分量视频输入（色差）：*1

★S视频输出：*1

合成视频输出：*1

2声道模拟音频输出：*1

★数码音频输出：光纤/同轴

★频率响应（CD）：优于20Hz-20000Hz

★音频信噪比：优于90dB

快速平衡搜画：100倍

- RGB矩阵切换器  数量：1套

★ 输入：4路

★ 输出：4路

接口形式：15HD

阻抗（RGB）：75欧

★控制方式：RS232、手控

带宽：235MHz

★分辨率：支持640*480,800*600.1024*768,1280*1024,1600*1200

- 音视频矩阵切换器  数量：1套

★ 输入：4路

★ 输出：4路

★ 音频格式：单声道非平衡,双声道非平衡,双声道平衡

音频信噪比：优于70dB

微分增益：0.03%

★控制方式：RS232、手控

★视频接口：BNC

音频接口：XLR或RCA

- 时序电源： 1套

★ 12路以上电源输出

时序开启，间隔时间3秒以上

（七）其他小型会议室

法学院新楼在二、三、四、五层还有小会议室各一间，其功能设置相对简单，其面积在24-40平方米左右，只要求配备简易的大屏幕显示系统。配置设备如下：

| 序号 | 设备名称 | 系统组成或参考指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板显示器 | 46-51英寸 | 4套 | 各一套 |
|  | 线材、接插件 | 音视频、电源等 | 全套 |  |

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 设备制造商 | 设备名称 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：                                                         年      月      日