北 京 大 学

服务器、存储及UPS电源招标采购项目

招 标 文 件

编号：2009[42]

北京大学实验室与设备管理部

二〇〇九年十月二十日

目        录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  招标文件	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	10

第一部分  投标邀请

北京大学化学与分子工程学院、生命科学学院、分子医学研究所分别计划采购一批服务器、存储及UPS电源，根据有关规定，向社会公开招标，邀请具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：服务器、存储及UPS电源；

  - 技术规格要求：详见第四部分；

  - 交货期：合同签订后15天；

  - 交货地点：分别为北京大学化学学院、生命学院、分子医学所。

- 招标文件的获取：2009年10月20-23日，上午8:00-11:30，下午13:00-16:30（北京时间）。北京大学实验室与设备管理部购买招标文件，每套400元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 投标商可针对标书第四部分“设备一”、“设备二”、“设备三”、“设备四”分别投标，也可针对全部设备投标。

- 生命科学学院UPS电源需现场勘查，时间为：2009年10月22日下午14:00时整在生命科学学院大楼门口集合。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2009年10月28日上午10:00时前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2009年10月28日上午10:00时整。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   荆明伟  张玉祥

电话：010-62758587

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  招标文件的说明

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 招标文件的说明

第三部分 投标须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的、包括与本次招标设备有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装调试、培训、技术支持、维护、维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 授权

参与投标的代理商须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

针对本次投标授权少于三家的制造商所授权产品不予优先考虑。

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的        中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商或制造商针对本次招标采购的授权代理商且具有良好的商业信誉。

- 投标人需具有本次招标设备的生产、安装经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系。

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

a)	投标设备报价表；

b)	投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能指标等；

c)	投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

d)	售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

e)	技术与商务偏离表；

f)	投标人能够给予招标人的其他优惠条件；

g)	生产、制造、安装、验收标准；

h)	投标人情况一览表；

i)	开标一览表。

- 资格证明文件：

a)	营业执照（复印件）；

b)	法人资格证明或法人代表授权书；

c)	税务登记证明（复印件）；

d)	注册资本证明（复印件）；

e)	法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

g)	投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

h)	投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

i)	有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

j)	投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

a)	详细的交货清单；

b)	备件清单；

c)	专用工具清单；

d)	交货时间；

e)	投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

f)	投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式6份（正本1份，副本5份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素（总分100分）：

- 技术性能：50分，投标产品的配置，性能等。

- 相关业绩：5分，投标人过去3年与本项目相同或相似的项目业绩。

- 综合商务：15分，投标人供货方案，售后服务措施等。

- 投标报价：30分。

- 中标条件

- 最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单；

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

设备一

一：计算节点：X86刀片服务器

刀片服务器机箱：（根据实际需要配置）

| 序号 | 指 标 项 | 指 标 要 求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高度 | 7U或10U刀片机箱，可以配置≥10个刀片 |  |
| 2 | 外设 | 8X DVD光驱和1.44寸USB接口软驱 |  |
| 3 | 网络模块 | 2个10/100/1000Mbps千兆以太网直通模块 |  |
| 4 | KVM切换器 | 提供1个集成的KVM切换器，可以管理切换内部刀片，并提供KVM级联端口，允许和机架式外置KVM进行级联。 |  |
| 5 | 外设 | 提供1个DVD光驱 |  |
| 6 | 电源 | N＋N冗余电源，N≥2 |  |
| 8 | 管理功能 | 提供机箱管理模块，支持通过IP网络对刀片机箱和内部刀片机型各个部件的状态监控。支持远程开关机、实时电源功耗显示。支持远程控制台重定向、支持虚拟光驱、虚拟软件、虚拟磁盘分区等功能。支持冗余管理模块配置。 |  |
| 9 | PDU | 提供相应的电源分配单元 |  |
| 10 | 服务 | 五年当日4小时（7×24×4）厂商带备件上门服务，带厂商盖章服务承诺函。 |  |

刀片：（32个）

| 序号 | 指 标 项 | 指 标 要 求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU | 2个Intel Xeon 5540 2.53GHz四核处理器 |  |
| 2 | 前端总线 | Intel Quickpath Interconnect （QPI） |  |
| 3 | 内存 | (1)ECC DDR3内存； (2)支持12个内存插槽，最大可以支持96GB内存； (3)当前配置≥24GB内存； (4)支持内存镜像(Mirroring)； |  |
| 4 | 网络 | 2个集成10/100/1000Mbps自适应千兆网口 |  |
| 5 | 硬盘 | 支持SAS/SATA等类型硬盘，当前配置1块300GB 10Krpm SAS硬盘 |  |
| 6 | IO | 提供2个PCI-E x8 Gen2插槽 |  |
| 7 | 管理 | 配置内部管理模块，支持远程开关机、远程控制台重定向、虚拟介质等功能 |  |
| 8 | 服务 | 五年当日4小时（7×24×4）厂商带备件上门服务，带厂商盖章服务承诺函。 |  |

二：管理节点/登录节点（1台）

| 序号 | 指 标 项 | 指 标 要 求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU | 2个Intel Xeon 5540 2.53GHz四核处理器 |  |
| 2 | 前端总线 | Intel Quickpath Interconnect （QPI） |  |
| 3 | 内存 | (1)ECC DDR3内存； (2)支持12个内存插槽，最大可以支持96GB内存； (3)当前配置≥24GB内存； (4)支持内存镜像(Mirroring)； |  |
| 4 | 网络 | 集成10/100/1000Mbps2个或以上自适应千兆网口 |  |
| 5 | 硬盘 | (1)支持SAS、SATA等类型硬盘； (2)当前配置4块300GB 10Krpm SAS 2.5英寸硬盘； (3)提供支持不少于6块硬盘的托架； |  |
| 6 | RAID | 配置256MB缓存RAID控制器，支持RAID 0、1、5、6、10、50和60；必须提供电池进行缓存保护；必须支持SAS/SATA硬盘的RAID | 须有电池保护 |
| 7 | IO | 提供2个PCI-E x8 Gen2插槽 |  |
| 8 | USB | 至少提供四个外置USB |  |
| 9 | 光驱 | DVD-RW | 刻录 |
| 10 | 硬件管理单元 | 配置管理控制台的生命周期控制器。配置内部管理模块，支持远程开关机、远程控制台重定向、虚拟光驱、虚拟软驱等功能。 |  |
| 11 | 管理软件 | （1）提供有商业License的集群管理软件，提供操作系统安装向导，自动加载服务器的RAID卡等关键部件的驱动程序。（2）管理软件需要支持服务器部件运行状态监控显示、可以通过基于网页的图形界面远程监控，显示诸如风扇转速、电源的实时实际功耗等。（3）管理软件需要同时支持一对多的服务器管理监控，允许管理员在一台管理工作站上安装管理软件，并监控整个网段多台服务器的状态。(4) 支持Linux异构高性能Cluster，支持32bit、64bit的混合。 (5) 支持节点划分的任务队列，保证同构机器作计算，提高效率。不同时期的机器可以分别组建任务队列，充分体现了Cluster灵活扩展的特点，为以后可能扩展做准备。(6) 支持记账功能，能够调度并管理Gaussian03、VASP、Wien2K等并行任务，并实现计账。 |  |
| 13 | 操作系统 | 支持如下操作系统： - Windows 2008系列操作系统； - Redhat Linux 5.3系列操作系统； - Suse Linux 10和11系列操作系统； - Solaris 10系列操作系统； |  |
| 15 | 机箱 | 2U 机箱，带导轨；机箱需要支持免工具拆卸 |  |
| 16 | 服务 | 五年当日4小时（7×24×4）厂商带备件上门服务，带厂商盖章服务承诺函。 |  |

三：存储/IO节点（2台）

| 序号 | 指 标 项 | 指 标 要 求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU | 2个Intel Xeon 5540 2.53GHz四核处理器 |  |
| 2 | 前端总线 | Intel Quickpath Interconnect （QPI） |  |
| 3 | 内存 | (1)ECC DDR3内存； (2)支持>=12个内存插槽，支持>=96G内存； (3)当前配置≥24GB内存； (4)支持内存镜像(Mirroring)； |  |
| 4 | 网络 | 集成10/100/1000Mbps 2个或以上自适应千兆网口 |  |
| 5 | 硬盘 | - 支持SAS、SATA 等类型硬盘； - 当前配置6块1TB 7200rpm SATA 3.5英寸硬盘； - 提供支持不少于6块硬盘的托架； |  |
| 6 | RAID | 配置256MB缓存RAID控制器，支持RAID 0、1、5、6、10、50和60；必须提供电池进行缓存保护；必须支持SAS/SATA硬盘的RAID | 须有电池保护 |
| 7 | IO | 提供2个PCI-E x8 Gen2插槽 |  |
| 8 | USB | 至少提供四个外置USB |  |
| 9 | 光驱 | DVD-RW | 刻录 |
| 10 | 硬件管理单元 | 配置管理控制台的生命周期控制器。配置内部管理模块，支持远程开关机、远程控制台重定向、虚拟光驱、虚拟软驱等功能。 |  |
| 11 | 管理软件 | （1）提供有商业License的集群管理软件，提供操作系统安装向导，自动加载服务器的RAID卡等关键部件的驱动程序。（2）管理软件需要支持服务器部件运行状态监控显示、可以通过基于网页的图形界面远程监控，显示诸如风扇转速、电源的实时实际功耗等。（3）管理软件需要同时支持一对多的服务器管理监控，允许管理员在一台管理工作站上安装管理软件，并监控整个网段多台服务器的状态。 |  |
| 12 | 液晶监控屏幕 | 最好在机箱前面板提供系统信息以便于监控 |  |
| 13 | 操作系统 | 支持如下操作系统： - Windows 2008系列操作系统； - Redhat Linux 5.3系列操作系统； - Suse Linux 10和11系列操作系统； - Solaris 10系列操作系统； |  |
| 14 | 电源 | 提供冗余电源；需要支持通用电源和节能环保电源两种选项，允许用户根据实际需要选择不同的电源。 |  |
| 15 | 机箱 | 2U机箱，带导轨；机箱需要支持免工具拆卸 |  |
| 16 | 服务 | 五年当日4小时（7×24×4）厂商带备件上门服务，带厂商盖章服务承诺函。 |  |

四：互连网络

1、计算网络交换机（1台）

| 序号 | 指 标 项 | 指 标 要 求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架构 | 可管理的三层千兆以太网交换机 |  |
| 2 | 端口属性 | 48个铜线千兆以太网端口，含4个光纤SFP插槽(组合式)； | 提供所需网线 |
| 3 | 性能 | 交换容量≥232 Gbps；支持堆叠(Stacking)，堆叠带宽≥48Gbps |  |
| 4 | 服务 | 五年保修 |  |

2、管理网络交换机（1台）

| 序号 | 指 标 项 | 指 标 要 求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架构 | 二层千兆以太网交换机 |  |
| 2 | 端口属性 | 提供48个铜线千兆以太网端口 | 提供所需网线 |
| 3 | 性能 | 交换容量≥144 Gbps |  |
| 4 | 服务 | 五年保修 |  |

五：其他设备

| 序号 | 指 标 项 | 指 标 要 求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜系统 (2台) | 同服务器品牌机柜；42U 19英寸标准机柜，最大承重≥900公斤。前面板为通风蜂窝状孔，非玻璃门。提供可用于机架的液晶显示器和键盘轨迹球。提供16口数字KVM交换机，支持2个网络用户的并发访问，支持KVM over IP，可以和刀片机箱上的KVM进行级联，支持和Avocent等知名品牌KVM级联。提供足够的PDU，以提供服务器的接入。 | 和服务器同品牌，提供三年保修服务 |
| 2 | 操作系统 | 提供企业级Linux操作系统 |  |
| 3 | 集群软件 | 提供作业调度系统，支持任务的提交、排队、监控、删除和给予策略的处理等、集群管理软件（功能要求支持系统资源监控、设备状态监控、文件管理、用户管理等功能；支持系统的快速部署和恢复等，与刀片管理模块、远程管理模块无缝连接）、常用开发工具及函数库，如Intel C/C++/Fortran77/Fortran90编译器和Math Kernel Library或AMD相关编译器和类库，提供基于Intel编译器优化的MPICH等并行运算环境，并负责调试软件系统。支持在一套硬件上同时部署多个版本的操作系统，并能根据需要快速在多个系统之间切换。支持针对非交互式串行/多线程任务的调度、管理，并实现记账。支持特权队列，运行在该队列中的任务，会挂起其下属队列中的运行任务。队列优先权控制，优先权高的队列任务将占用更多的CPU资源。以便更灵活地支持Cluster的复杂调度环境。支持断电保护和UPS温度报警，更好应对异常或紧急事件。 | 最好支持多系统安装，和切换 |
| 4 | 并行文件系统 | PVFS2或Lustre |  |
| 5 | UPS | 知名品牌（例如APC）机架式UPS，≥5000VA，保证在3000W负载的情况下可以延时10分钟左右；配置智能管理卡，支持在断电的情况下，自动触发服务器指令，让服务器安全关机。UPS主要接在1个管理节点和2个存储节点上。需考虑UPS接入的服务器数量和机柜PDU的搭配，明确告知投标者较宜 | 品牌电池，一年保修 |

要求：

一、上述硬件设备（除机柜系统外），投标厂家需提供5年免费售后服务（7×24×4， 要求原厂盖章确认函），提供完整实施集成服务，及培训。

二、投标厂家就以上五组设备分别给出报价及总报价。

三、投标方免费提供整个集群系统的搭建，系统软件和集群管理软件的调试，并提供三年软件技术支持和上门服务。软硬件验收同步进行，软件或者硬件出现问题均不能通过验收。

设备二

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 系统概述 | UPS主机要求为模块化、在线式UPS。要求系统扩容能力不小于100KVA（可适当放宽），本期招标要求所配模块总容量不低于80KVA，系统后备时间按80KVA满载配置60分钟。主机要求：国际著名品牌中选择。电池要求为同品牌原厂电池（保修5年）或德国阳光胶体电池（保修3年）。主机要求保修3年。 |
| 环境条件 | 在下列条件下，设备应能连续正常工作，并满足性能规范要求。 工作温度：0～+40℃ 相对湿度：≤95%（25℃,无凝露） 海拔高度：0~1000米 |
| 输入特性 | 输入电压：230V～470V 输入频率：40HZ～70HZ 输入功率因数＞0.99（满载），输入电流谐波＜3% 输入类型：三相五线（包含地线）静态旁路转换时间：0 mS |
| 输出特性 | 电压可调范围：380---415VAC 输出功率因数：0.8（KVA=KW） 稳态精度：±1％ |
| 其他电气性能 | 频率跟踪范围：±0.5～3Hz，每0.5Hz可调； 在允许的输入电压及正常工作温度下能100%的由逆变电源输出满载功率给负载使用； 模块化：UPS机架内采用模块化设计，最大可扩容到不低于100KVA，UPS模块可热插拔； 后备时间：从交流输入电源中断切换到电池供电时起，在80KVA满负载情况下，不间断电源保持向机房设备连续供电，时间为60min。 |
| 设备机械性能 | 外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理； 结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整，编号合理；接插件牢固；电源进出线符合工程需要；维修安全及方便；具备抗震措施； 机架组装：有防振加固安装孔，接地应用铜质螺母，其直径≥M8； 标牌、标记：应平整清晰； UPS机柜内上下均可进出线，无需进线柜，柜内集成UPS和智能配电，UPS需配置外部维修旁路及电池开关箱。 |
| 配套电池 | 德国阳光胶体电池 |
| 输出配电柜 | 配电箱要求正规厂商出产，并要求厂商出具设计图纸，出厂证明，配电柜上方要求贴厂家名牌。厂商必须出具3C及ISO9001认证书。需要做32路32A 双极开关，配电柜上方要求贴厂家名牌； 空气开关需要选用施奈德，ABB等知名品牌。 |
| 原有输入配电柜改造 | 将原有ATS开关改为 ATS 400A 开关,以及为安装本次UPS所需的原有输入机柜线路改造。 |
| 输出线路及配电 | 对机房进行电力布线，含UPS输入输出电缆国标90平方60米、3＊6平方国标互套线10盘（共1000米），线槽、工业连接器32套等相关材料；32套PDU，供机柜使用。 |
| 机房电路改造 | 需要设备供应商针对本次用户机房提供电路改造服务，并在标书中出具详细的电路改造方案。 |
| 服务 | 在保修期内（主机三年，电池五年），每季度主动进行一次免费上门检测检修服务，包括主机、电池及相应电路的检测检修。 |
| 其他 | 要有3年内安装案例，特别是50KVA以上的UPS在北京市高校内安装使用案例。 |

设备三

总体要求：所有产品（包括存储阵列，服务器，机柜）的制造商均需要为知名专业厂商，原厂产品；服务器、存储阵列及机柜品牌需保持一致。

SAN存储阵列

| 项目 | 规格与参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 外型 | 机架式 | 1 |
| 容量 | 裸容量≥300GB*64 光纤硬盘 |  |
| 控制器 | 双控制器，每控制器至少配置2个FC 4Gb接口，镜像缓存≥4G，断电保护时间≥72小时；支持RAID 0,1,5支持热备盘 |  |
| 硬盘 | 4Gb FC 磁盘驱动器，300GB，15000转 |  |
| 管理软件 | 提供基于WEB页面的管理 |  |
| 包装 | 原厂完整包装，包含上机架导轨 |  |
| 服务 | 原厂工程师上门安装，原厂商5年全免费现场硬件故障检测及保修 |  |
| 光纤线缆 | 提供原厂商品牌光纤线缆4条，长度为3-10米 |  |

X86服务器（生物学计算使用）

| 项目 | 规格与参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 服务器外型 | 机架式 | 2 |
| 处理器 | 配置四颗Intel Xeon六核CPU 7450（六核/2.4GHz/9MB L2 Cache/16MB L3 Cache/1066 MHz）或以上CPU |  |
| 芯片组 | Intel |  |
| 内存 | 全缓冲内存（DDR2-667 ECC或以上），128GB |  |
| 内部存储 | 4块15K 146GB SAS，每两块分别做RAID 1，须注明RAID芯片品牌及型号 |  |
| 外部存储接口 | 双口4Gb HBA光纤卡一块，品牌为QLogic（须注明型号） |  |
| 网络 | 配置2个10/100/1000M-BaseT 以太网接口 |  |
| 可移动存储设备 | DVD，USB2.0接口 |  |
| 电源及风扇 | 冗余电源，配齐所有风扇 |  |
| 包装 | 原厂完整包装，包含上机架导轨 |  |
| 服务 | 原厂工程师上门安装，原厂商3年全免费现场硬件故障检测及保修 |  |
| 操作系统支持 | 需支持Gentoo Linux（http://www.gentoo.org/），无须预装操作系统 |  |

42U标准机架

| 项目 | 规格与参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 机柜 | 高度42U，有可拆卸金属门板，没有玻璃门 | 1 |
| 显示器 | 1U 机架高度，集成显示器、键盘和鼠标，可连接到控制台KVM切换器 |  |
| 控制台切换器 | 1U 机架高度，16 端口，支持USB键盘及鼠标和服务器上的USB接口，提供图形用户界面，提供足够线缆，实现KVM与各个服务器的链接 |  |
| 配电 | 有足够的电源分配模块（不少于40个 服务器/存储 电源插座），有过载保护功能 |  |
| 服务 | 原厂工程师上门安装，原厂商3年全免费现场硬件故障检测及保修 |  |

设备四

总体要求：所有产品（包括存储阵列，服务器，机柜）的制造商均需要为知名专业厂商，原厂产品；服务器、存储阵列及机柜品牌需保持一致。

SAN存储阵列

| 项目 | 规格与参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 外型 | 机架式 | 1 |
| 容量 | 裸容量≥300GB*48 光纤硬盘 |  |
| 控制器 | 双控制器，每控制器至少配置2个4Gb FC接口，镜像缓存≥4G，断电保护时间≥72小时；支持RAID 0,1,5支持热备盘 |  |
| 管理软件 | 提供基于WEB页面的管理 |  |
| 包装 | 原厂完整包装，包含上机架导轨 |  |
| 服务 | 原厂工程师上门安装，原厂商5年全免费现场硬件故障检测及保修 |  |
| 光纤线缆 | 提供原厂商品牌光纤线缆10条，长度为3-10米 |  |

X86服务器

| 项目 | 规格与参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 服务器外型 | 机架式 | 1 |
| 处理器 | 配置四颗Intel Xeon六核CPU 7450（六核/2.4GHz/9MB L2 Cache/16MB L3 Cache/1066 MHz）或以上CPU |  |
| 内存 | 全缓冲内存（DDR2-667 ECC或以上），128GB |  |
| 内部存储 | 4块15K 146GB SAS，每两块分别做RAID 1，须注明RAID芯片品牌及型号 |  |
| 外部存储接口 | 双口4Gb HBA光纤卡一块，品牌为QLogic（须注明型号） |  |
| 网络 | 配置2个10/100/1000M-BaseT 以太网接口 |  |
| 可移动存储设备 | DVD，USB2.0接口 |  |
| 电源及风扇 | 冗余电源，配齐所有风扇 |  |
| 包装 | 原厂完整包装，包含上机架导轨 |  |
| 服务 | 原厂工程师上门安装，原厂商3年全免费现场硬件故障检测及保修 |  |
| 操作系统支持 | 需支持Gentoo Linux（http://www.gentoo.org/），无须预装操作系统 |  |

42U标准机架

| 项目 | 规格与参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 机柜 | 高度42U，有可拆卸金属门板，没有玻璃门 | 1 |
| 显示器 | 1U 机架高度，集成显示器、键盘和鼠标，可连接到控制台KVM切换器 |  |
| 控制台切换器 | 1U 机架高度，16 端口，支持USB键盘及鼠标和服务器上的USB接口，提供图形用户界面，提供足够线缆，实现KVM与各个服务器的链接 |  |
| 配电 | 有足够的电源分配模块（不少于40个 服务器/存储 电源插座），有过载保护功能 |  |
| 服务 | 原厂工程师上门安装，原厂商3年全免费现场硬件故障检测及保修 |  |

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 设备制造商 | 设备名称 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：                                                         年      月      日