北 京 大 学

物理学院高性能计算集群招标采购项目

招 标 文 件

编号：2012[23]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一二年四月二十七日

目        录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  招标文件	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	15

第一部分  投标邀请

公告日期：2012年4月27日

项目名称：北京大学物理学院高性能计算集群招标采购项目

招标编号: 2012[23]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间216室）

邮    编：100871

电    话：62751418；传 真：62751411

联 系 人：刘雪蕾 荆明伟

北京大学实验室与设备管理部就 “北京大学物理学院高性能计算集群招标采购项目”相关货物和有关服务进行招标采购，邀请合格投标人就该项目的货物和有关服务提交密封投标。有关问题说明如下：

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：高性能计算集群；

  - 技术规格要求：详见第四部分；

  - 交货期：2012年6月30日前完成送货、安装和调试；

  - 交货地点：北京大学物理学院聚变模拟中心。

- 合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

- 招标文件的获取：2012年4月27-5月21日，上午8:30-11:30，下午13:30-16:30（北京时间）。北京大学实验室与设备管理部购买招标文件，每套200元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/zbcg/zbxxgs/2012nd/）。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 本次招标采取“定额招标”方式，预算控制金额为190万元人民币。

- 投标截止时间：2012年5月22日上午8:30前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2012年5月22日上午8:30。

- 投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部216室和B08会议室。

第二部分  招标文件的说明

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 招标文件的说明

第三部分 投标须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的、包括与本次招标设备有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装调试、培训、技术支持、维护、维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 授权

参与投标的代理商须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

针对本次投标授权少于三家的制造商所授权产品不予优先考虑。

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的        中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商或制造商针对本次招标采购的授权代理商且具有良好的商业信誉。

- 投标人需具有本次招标设备的生产、安装经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系。

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

a)	投标设备报价表；

b)	投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能指标等；

c)	投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

d)	售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

e)	技术与商务偏离表；

f)	投标人能够给予招标人的其他优惠条件；

g)	生产、制造、安装、验收标准；

h)	投标人情况一览表；

i)	开标一览表。

- 资格证明文件：

a)	营业执照（复印件）；

b)	法人资格证明或法人代表授权书；

c)	税务登记证明（复印件）；

d)	法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

e)	投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

f)	投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

g)	有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

h)	投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

a)	详细的交货清单；

b)	备件清单；

c)	专用工具清单；

d)	交货时间；

e)	投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

f)	投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式7份（正本1份，副本6份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素（总分100分）：

- 投标报价：30分；

- 综合商务：10分，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

- 技术性能：50分，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能等；

- 服务：10分；售后服务，培训等。

- 中标条件

- 最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单；

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

设备应用背景及整体要求：

聚变模拟中心建设的计算设备主要为全国磁约束聚变大规模模拟研究服务，是聚变等离子体模拟的综合开发与计算平台，和磁约束聚变模拟的基础设施。本设备将长期服务于国内外多个研究团队，提供多种开发运行环境，建立数据安全保障。

从设备的应用性质出发，该计算体系应该能长期持续服务，服务期内会定期升级，扩展计算和数据保障能力，但不能长时间中断服务。投标厂商应明了该设备的应用背景，并有能力提供兼容性好，扩展性强，能保证在主要设备升级期间不中断服务（不超过两天）的整体解决方案。

系统需考虑随计算技术进步的计算能力扩展，如Intel MIC技术的应用扩展，因此需要保留一定数目的空闲刀片槽口。

目前聚变模拟中心已经有部分设备需要集成到本次招标设备中，投标厂商应该需完成集成并提供相应的软件运行许可(license)。需要集成的设备包括：

- 同友/netstor isum530磁盘阵列，FC-SAS/3V161, 8GFC/3Gbs Asx4，已有24TB裸存储容量。

- 超微Intel xeon 5680*2 服务器，48GB内存，128GB SSD硬盘，带一块QLOGIC QLE2560 HBA 8GB光纤卡。

- 超微AMD opteron 6274*4服务器，128GB内存，128GB SSD硬盘。

- 另有两台超微AMD opteron 8384*4 服务器。

以上服务器已有机架，只需要通过千兆网接入本次设备的管理系统，共享用户及用户数据。系统还需提供至少四台任意品牌和架构Unix服务器的接入能力，并提供用户接入系统说明。欢迎在本次招标中提供非x86架构的平台供开发测试。

本次采购采用定额招标，标的额190万元，投标方可以在此额度上尽量提供合理的方案和优质的服务。

4.1高性能计算集群招标要求

| 序号 | 机型 |  | 参数 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算中心 | 刀片机箱 | 外型 | 标准19英寸机箱，全模块化设计 | 满足使用要求 |
|  |  |  | 主机箱 | 模块化刀片服务器机箱，配置DVD光驱 |  |
|  |  |  | 电源 | 满配专用高效电源，电源转换效率≥90% ， 支持N+N冗余。 |  |
|  |  |  | 风扇 | 满配热插拔、冗余的风扇模块，支持N+N冗余。 |  |
|  |  |  | QDR交换机★ | 支持QDR网络交换模块，对外端口数≥机箱设计满配刀片节点数量，提供4X QDR infiniband交换模块，也可配置直通模块直连到交换机 |  |
|  |  |  | 以太网交换机模块 | 机箱配置交换机模块，或千兆直通模块连接到千兆交换机 |  |
|  |  |  | 管理模块 | 要求配置管理模块，可以对整个刀片系统进行管理和监控；具备远程功能，包括远程开关机，远程重定向，远程报警，提供Web管理界面。 |  |
|  |  |  | 扩展能力 | 推荐系统保留6个以上空闲刀片槽位，以适应近期辅助设备升级要求，比如GPU或者Intel重核专用刀片 |  |
| 2 | 计算节点 | 刀片服务器 | CPU | 两颗 Intel Xeon E5-2650或以上CPU | 32 |
|  |  |  | 内存 | 32GB(8x4GB) 内存，DDR3, 1600MHz |  |
|  |  |  | 扩展性★ | 内存DIMM插槽数 ≥8个； |  |
|  |  |  | HCA卡 | 1块QDR 40Gb infiniband卡 |  |
|  |  |  | 网卡 | 集成双端口 10/100/1000Mbps 自适应以太网卡 |  |
|  |  |  | 硬盘★ | 1块热插拔300GB 10K rpm SAS硬盘，提供≥2个硬盘槽位，如果是SATA盘，需要采用128GB，读写速度超过150MB/s的固态硬盘 |  |
|  |  |  | RAID | 支持RAID 0，1 |  |
|  |  |  | 管理功能 | 配置内部管理模块，支持硬件故障检测，电源、电压、风扇监控，温度监控，远程开关机，报错日志管理。 |  |
| 3 | 异构平台节点 | 刀片服务器 | 品牌★ | 国际知名品牌 | 1 |
|  |  |  | CPU★ | 非x86系列芯片，保证本节点理论峰值在计算节点理论峰值的三分之二以上 |  |
|  |  |  | 内存★ | ≥32GB DDR3，≥1333MHz |  |
|  |  |  | 扩展性 | 内存最大支持128GB； |  |
|  |  |  | 网卡 | 集成双端口 10/100/1000Mbps 自适应以太网卡 |  |
|  |  |  | 硬盘 | 1块300GB 10K rpm SAS硬盘，提供≥2个硬盘槽位，如果是SATA盘，需要采用128GB，读写速度超过150MB/s的固态硬盘 |  |
|  |  |  | 管理功能 | 配置内部管理模块，支持硬件故障检测，电源、电压、风扇监控，远程开关机，报错日志管理。 |  |
|  |  |  | 说明 | 可以与刀片中心非同一品牌，如不提供异构节点，至少要配置纯八路胖节点。 |  |
| 4 | GPU节点 | 刀片式或机架服务器 | 品牌★ | 与计算节点同一品牌 | ≥1 但总配置GPU卡数必须大于等于2 |
|  |  |  | CPU | 两颗 Intel Xeon E5-2650 CPU |  |
|  |  |  | 内存 | 32GB(8x4GB) 内存DDR3, 1600MHz, |  |
|  |  |  | 扩展性★ | 内存DIMM插槽数 ≥8个； |  |
|  |  |  | HCA卡★ | 1块QDR 40Gb infiniband卡 |  |
|  |  |  | 网卡 | 集成双端口 10/100/1000Mbps 自适应以太网卡 |  |
|  |  |  | 硬盘★ | 1块热插拔300GB 10K rpm SAS硬盘，提供≥2个硬盘槽位，如果是SATA盘，需要采用128GB，读写速度超过150MB/s的固态硬盘 |  |
|  |  |  | RAID | 支持RAID 0，1 |  |
|  |  |  | PCI-E扩展槽位★ | 实配1个Nvidia Tesla M2090计算模块，支持未来Intel MIC 计算模块； |  |
|  |  |  | 管理功能 | 配置内部管理模块，支持硬件故障检测，电源、电压、风扇监控，温度监控，远程开关机，报错日志管理。 |  |
|  |  |  | 说明 | 可以与胖节点，异构节点、登录节点合并考虑，但单独GPU节点方案优先 |  |
| 5 | 管理和登录节点 | 2U机架服务器 | CPU | 两颗 Intel Xeon E5-2650 CPU | 1 |
|  |  |  | 内存 | 32GB 内存DDR3，1600MHz |  |
|  |  |  | RAID | 支持RAID 0,1 |  |
|  |  |  | 网卡 | 双端口10/100/1000Mbps 自适应以太网卡 |  |
|  |  |  | 硬盘 | 2个热拨插SAS 10Krpm转硬盘300GB，或两块读写速度均大于150MB/s的SATA盘 |  |
|  |  |  | 管理功能 | 配置内部管理模块，支持硬件故障检测，电源、电压、风扇监控，温度监控，远程开关机，报错日志管理。 |  |
| 6 | 存储IO节点 | 刀片式或机架式服务器 | 品牌★ | 与计算节点同一品牌 | 提供数据IO服务节点≥2 |
|  |  |  | CPU★ | 两颗 Intel Xeon E5-2650 CPU |  |
|  |  |  | 内存 | 32GB 内存DDR3，1333MHz |  |
|  |  |  | HCA卡 | 1块40Gb QDR infiniband卡 |  |
|  |  |  | HBA卡★ | 1块双端口的8GB光纤通道卡，双端口全激活并连接存储光纤网络 |  |
|  |  |  | 硬盘 | 2块 2.5寸热插拔SAS 10Krpm 300GB硬盘 |  |
|  |  |  | RAID | 支持RAID 0，1 |  |
|  |  |  | IO扩展性 | PCI-E插槽≥5 |  |
|  |  |  | 网卡 | 双端口10/100/1000Mbps 自适应以太网卡 |  |
|  |  |  | 管理功能 | 配置内部管理模块，支持硬件故障检测，电源、电压、风扇监控，温度监控，远程开关机，报错日志管理。 |  |
| 7 | 胖节点 | 机架式或刀片服务器 | 品牌★ | 与计算节点同一品牌 | 1 |
|  |  |  | CPU （推荐） | 推荐八路处理器平台，实配四颗 Intel Xeon十核处理器，主频≥ 2.0GHz；双精度浮点峰值≥0.32 Tflops，可扩至8颗处理器；最低配四颗Intel E7-4850 十核处理器 |  |
|  |  |  | 内存★ | 128GB（实配16*8GB）内存DDR3, 1333MHz，最大支持2TB内存； |  |
|  |  |  | 内存保护技术 | 内存需支持内存镜像、内存冗余位校验 |  |
|  |  |  | RAID | 支持RAID 0,1,5,50,60,提供256MB阵列卡缓存，电池备份 |  |
|  |  |  | 网卡 | 双端口千兆以太网卡 |  |
|  |  |  | HBA卡 | 1块双端口8GB HBA卡或1块40Gb Infiniband双端口卡 |  |
|  |  |  | 硬盘 | 2个热拨插2.5寸SAS 10K转硬盘300GB |  |
|  |  |  | 光驱 | 内置DVD ROM |  |
|  |  |  | 管理功能 | 配置内部管理模块，支持硬件故障检测，电源、电压、风扇监控，温度监控，远程开关机，报错日志管理。 |  |
|  |  |  | 电源 | 提供冗余电源、风扇、硬盘，配齐冗余风扇 |  |
| 8 | 管理网交换机 | 千兆以太网交换机 | 配置 | 提供单台≥44口千兆以太网端口，支持4个万兆以太网端口(包括多模光模块) ，包转发率≥132Mpps | 1 |
| 9 | 计算网络交换机 | QDR Infiniband 交换机 | 类型 | 36个40GB QDR InfiniBand端口 | ≥1 |
|  |  |  | 线缆部分 | 提供足够数量的IB交换机原厂商线缆； |  |
| 10 | KVM系统 | 机架式控制台 | 配置 | 基于IP的KVM，支持本地及远程接入技术结合在一起，提供了对服务器的灵活、集中化的控制，1U机架式控制台，含1个折叠LCD、键盘及鼠标套件。 | 1 |
| 11 | 软件 | 集群管理软件 | 节点数 | 满足所有节点可用，提供免费升级承诺。 | 1 |
|  |  |  | 功能 | 提供原厂商自有或商业版集群管理软件，提供集群系统快速部署和管理软件，支持各个节点的状态监控，能够对节点运行情况进行动态监控和历史数据分析，包括上电时间、平均负载、CPU利用率、可用物理内存、磁盘空间占用率以及网络链路状态等信息；节点故障情况下无人值守的节点系统安装。集群用户帐号的统一管理，在管理节点上统一建立。支持命令行集群开关机。 |  |
|  |  | 编译器等相关软件 | 内容 | 投标商必须提供下述并行软件开发环境，并负责安装与调试，费用包含在投标总价中： - 提供正版Intel并行开发环境，包括Intel C/C++，Intel Fortran，Intel MKL，Intel MPI；提供Intel官方授权License；安装open64, GCC等编译器系列 - 提供调试工具、性能分析与优化工具； - 并行调试工具能够支持64进程或更大规模的并行程序调试； - 编译器支持多核处理器内的自动并行化与优化功能； - 支持MPI 1.2/2.0、PVM 并行环境，支持OpenMP，支持MPI与OpenMP的混合编程； - 提供相应数学库、诊断工具库和图形软件库等，如BLAS、LAPACK、ScaLAPACK、FFTW、Atlas等； - 安装并设置module环境变量设置软件 | 1 |
|  |  | 作业调度软件 （建议使用商业版Platform LSF、PBS pro作业调度系统软件） | 基本功能 | 支持任务的提交、排队、监控、删除和给予策略的处理等提供了灵活的作业提交方式；支持基于命令行、web界面、基于应用模板和基于作业脚本的提交；支持基于WEB的x-windows交互式图形作业；支持计算资源的登陆控制；支持批量提交，和众多的资源选择；拥有统一的基于web的界面，管理集群的各个方便，并提供功能完善的管理主控页面和报表，支持监控支援性能和报警功能; | 满足使用 满足使用 |
|  |  |  | 作业监控和管理 | 1 作业管理主要是对作业的查询、控制和删除等操作。对作业的控制包括保留、释放、挂起、恢复、重新运行等操作. 2 系统提供多种查询方式，可以按照项目名称、用户名（组）、机器名（组）、作业名、作业状态等作业相关的信息进行作业的查询; 支持按照作业调度优先级显示作业排队情况，方便用户动态掌握作业等待情况. 3 支持远程作业提交，支持针对不同节点的作业提交；具有根据集群负载自动对集群节点进行开关机的能力。 4 支持CPU、GPU资源调度。支持工作完成后进行GPU ECC错误检测，并在发现故障时自动将工作退还给GPU。 |  |
|  |  |  | 调度器管理 | 1集群管理模块可以完成查询集群、添加集群、修改集群和删除集群的操作。 2 队列管理：包含队列的创建、删除、修改和查看等操作点等关系。并管理队列与用户、节点的关系。 3支持回填、支持抢占：系统支持回填策略设置、抢占策略设置等功能，如设置回填算法、抢占方式等。使得高优先级的作业及时得到运行，支持作业组，以及调度策略的有效性检查机制 4 支持公平共享调度方案 |  |
|  |  |  | 说明 | 不希望采用开源调度软件或基于开源软件开发的商用调度软件。作业调度软件可以没有授权。 |  |
|  |  | 并行文件系统 | 功能（使用成熟稳定的商业并行文件系统 lustre, GPFS或SNFS） | 采用成熟的、可靠的技术方案，运行在I/O节点之上，为高性能计算系统提供高效、稳定、可靠的文件共享服务： 1、支持服务器冗余，一个服务器的故障不影响整个系统的使用 2、要求并行文件系统支持监控各种故障； 3、基于对象的存储系统 4、统一的名字空间 5、提供数据共享访问 6、元数据通道和文件数据通道各自独立 7、支持数据条带化，实现高度聚合IO能力。 8、支持海量小文件读写；对大文件读写进行特殊优化。 9、支持Infiniband网络和千兆以太网等多种网络； 10、支持热备、支持故障恢复； 11、实现对所有计算节点和管理节点的文件统一映象； |  |
|  |  |  | License数量 | 提供IO节点和胖节点相应数量服务端序列号，提供相应客户端序列号 |  |
|  |  |  | 支持服务及授权 | 希望提供原厂授权函，提供原厂工程师实施安装服务，例如：SNFS提供quantum公司原厂服务；lustre 提供Oracle公司原厂服务；GPFS提供IBM公司原厂服务。 |  |
| 12 | 交换机 | 光纤交换机 |  | 24端口8GB SAN光纤交换机，要求全线速无阻塞、非堆叠交换机，16端口激活 | 1 |
| 13 | 机柜 |  |  | 与服务器相同品牌 | 1 |
| 14 | 服务 |  |  | 原厂服务，三年工作日（7天×24小时）原厂备件上门服务。厂家提供所有需要的线缆和插头、插座。厂商负责从机房配电箱到服务器所在机柜的电源布线并提供所需插座，必须按照要求走槽，不准架设飞线。项目实施后需要维持良好的机房工作环境。 |  |

补充说明：

刀片式计算中心及计算节点须专门为高性能计算优化的产品，不希望使用通用的或者针对云服务，网络信息服务优化的产品。主要体现在节点互联及散热性能良好，不希望太高的节点密度。

以上各项中第3至第7项可以适当组合调整，最低要求已在各项中说明。整体需要保证有一台胖节点，两台IO节点，一台管理节点，两块Fermi M2090 GPU卡。异构节点（非必配），IO节点，管理节点，胖节点的功能配置都可调整，最低要求均已分别说明。受机房供电及以后升级所需空间的限制，不希望提供更多计算节点。

如果验收后三个月内发现投标产品与招标参数实际不符合，不支付百分之十保证金。

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 设备制造商 | 设备名称 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：                                                         年      月      日